Tarea n.° 14

# El MOSFET como conmutador

## Tarea de construcción

gn

+ 9 V

Motor XS

IRLZ 24 N

G

D

S

M

sw

rt

10K

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad del MOSFET. Sus conexiones C = compuerta, D = drenaje y F = fuente están identificadas en la placa del componente.

Imagen 1: Esquema de conexiones

Imagen 2: Conexiones del potenciómetro desde atrás

El potenciómetro también tiene tres conexiones. El contacto central está conectado al cursor y los contactos finales a los extremos del circuito de resistencia. En este circuito es importante conectar correctamente los contactos finales del potenciómetro. En la Imagen 2 se representan las conexiones desde atrás. Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones: rt = rojo, gn = verde, sw = negro.

SW

gn

rt

Realiza el montaje de la escala que ya conoces de experimentos anteriores con ayuda de un disco giratorio en el eje del potenciómetro.

Imagen 3: Compartimiento de batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 3. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

9 V

## Tarea temática

Gira el potenciómetro hasta el tope en dirección al valor 0 de la escala. Enciende la tensión de alimentación y observa el motor. ¿El motor gira?

Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿Qué puedes ver?

¿Puedes explicar qué sucede en este circuito?

## Tarea experimental

gn

+ 9 V

Motor XS

IRLZ 24 N

G

D

S

M

sw

rt

10K

V

Ahora nos ocuparemos del comportamiento del trayecto drenaje-fuente.

Para ello, el multímetro se conecta en paralelo al MOSFET como se muestra en la Imagen 4. Medimos la tensión UDS. Conecta el multímetro en el rango de medición de tensión de 20 voltios.

Asegúrate de que la conexión de drenaje esté conectada al polo positivo del multímetro.

- Gira el potenciómetro hasta el tope en dirección al valor 0 de la escala. Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es la tensión UDS indicada?

Imagen 4: Esquema de conexiones con voltímetro

Gira el potenciómetro hasta el tope en el valor 10 de la escala. Vuelve a leer la tensión UDS.

- ¿Qué conclusión puedes extraer luego de observar ambos valores de medición?

- Calcula el parámetro RDS(on), muy importante para el MOSFET. RDS(on) es la resistencia del trayecto drenaje-fuente en un MOSFET totalmente conductor. Esta debería ser lo más pequeña posible. El motor XS consume unos 30 mA en marcha al ralentí (también puedes medir la corriente real del motor y utilizar este valor). La RDS(on) se puede calcular con la ayuda de la ley de Ohm.

RDSon=UDSID