Soluciones n.° 15

# Característica del MOSFET

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Selecciona el rango de medición de tensión de 20 voltios en el multímetro. Conecta el multímetro a la compuerta del MOSFET como se muestra en la primera parte del circuito. Coloca el potenciómetro en posición 0 y enciende la tensión de alimentación. Lee el valor de medición en el multímetro e introdúcelo en la columna correspondiente a la tensión de compuerta en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro en cada una de las posiciones enteras y medias una tras otra, y lee el respectivo valor de medición. Anótalo en la tabla inferior.

Apaga la tensión de alimentación. Retira el cable puente entre la resistencia de carga de 330 Ω y la conexión de drenaje del MOSFET. Conecta el multímetro en el lugar del puente de cables. Ten en cuenta que el polo positivo del multímetro esté conectado al potenciómetro. Enciende el rango de medición de corriente de 200 mA. Coloca el potenciómetro en posición 0. Enciende la tensión de alimentación. Lee el valor de medición e introdúcelo en la columna correspondiente a la corriente de drenaje en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro en cada una de las posiciones enteras y medias una tras otra, y lee el respectivo valor de medición. Anótalo en la tabla inferior.

Anota los valores de medición en el diagrama inferior. Se obtiene la característica de transferencia del MOSFET.

En las páginas siguientes encontrarás una propuesta de solución para la tabla con valores de medición y el diagrama.

Resultado de ejemplo de las mediciones

| Potenciómetro | Tensión de compuerta UGS | Corriente de drenaje ID |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 V | 0,0 mA |
| ½ | 0,0 V | 0,0 mA |
| 1 | 0,1 V | 0,0 mA |
| 1 ½ | 0,1 V | 0,0 mA |
| 2 | 0,2 V | 0,0 mA |
| 2 ½ | 0,2 V | 0,0 mA |
| 3 | 0,3 V | 0,0 mA |
| 3 ½ | 0,4 V | 0,0 mA |
| 4 | 0,5 V | 0,0 mA |
| 4 ½ | 0,6 V | 0,0 mA |
| 5 | 0,7 V | 0,0 mA |
| 5 ½ | 0,9 V | 0,0 mA |
| 6 | 1,0 V | 0,0 mA |
| 6 ½ | 1,1 V | 0,0 mA |
| 7 | 1,3 V | 0,0 mA |
| 7 ½ | 1,5 V | 0,0 mA |
| 8 | 1,6 V | 0,5 mA |
| 8 ½ | 1,8 V | 1,8 mA |
| 9 | 2,0 V | 20,9 mA |
| 9 ½ | 2,1 V | 23,5 mA |
| 10 | 2,3 V | 23,5 mA |

Característica de transferencia

Imagen 1: Característica de transferencia. La curva característica está limitada hacia arriba por la resistencia de carga (línea verde).