Tarea n.° 15

# Característica del MOSFET

+ 9 V

IRLZ 24 N

G

D

S

A

Sw

gn

rt

10K

47K

47K

330

+ 9 V

IRLZ 24 N

G

D

S

V

Sw

gn

rt

10K

47K

47K

330

Tarea de construcción

Imagen 1: Esquemas de conexiones para la determinación de una característica del MOSFET.
Izquierda: Posición del multímetro para medir la tensión de compuerta UGS.
Derecha: Posición del multímetro para medir la correspondiente corriente de drenaje ID.

Imagen 1Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la  .

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad del MOSFET. Sus conexiones C = compuerta, D = drenaje y F = fuente están identificadas en la placa del componente.

gn

sw

rt

Imagen 2: Conexiones del potenciómetro desde atrás

El potenciómetro también tiene tres conexiones. El contacto central está conectado al cursor y los contactos finales a los extremos del circuito de resistencia. En este circuito es importante conectar correctamente los contactos finales del potenciómetro. En la Imagen 2 se representan las conexiones desde atrás. Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones: rt = rojo, gn = verde, sw = negro.

Monta la escala, que ya conoces de los experimentos previos, en el eje del potenciómetro con ayuda de un disco de giro.

Imagen 3: Compartimiento de la batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 3. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Selecciona el rango de medición de tensión de 20 voltios en el multímetro. Conecta el multímetro a la compuerta del MOSFET como se muestra en la primera parte del circuito. Coloca el potenciómetro en posición 0 y enciende la tensión de alimentación. Lee el valor de medición en el multímetro e introdúcelo en la columna correspondiente a la tensión de compuerta en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro en cada una de las posiciones enteras y medias una tras otra, y lee el respectivo valor de medición. Anótalo en la tabla inferior.

Apaga la tensión de alimentación. Retira el cable puente entre la resistencia de carga de 330 Ω y la conexión de drenaje del MOSFET. Conecta el multímetro en el lugar del puente de cables. Ten en cuenta que el polo positivo del multímetro esté conectado al potenciómetro. Enciende el rango de medición de corriente de 200 mA. Coloca el potenciómetro en posición 0. Enciende la tensión de alimentación. Lee el valor de medición e introdúcelo en la columna correspondiente a la corriente de drenaje en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro en cada una de las posiciones enteras y medias una tras otra, y lee el respectivo valor de medición. Anótalo en la tabla inferior.

Anota los valores de medición en el diagrama inferior. Se obtiene la característica de transferencia del MOSFET.

Tabla para documentar los valores de medición

| Potenciómetro | Tensión de compuerta UGS | Corriente de drenaje ID |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| ½ |  |  |
| 1 |  |  |
| 1 ½ |  |  |
| 2 |  |  |
| 2 ½ |  |  |
| 3 |  |  |
| 3 ½ |  |  |
| 4 |  |  |
| 4 ½ |  |  |
| 5 |  |  |
| 5 ½ |  |  |
| 6 |  |  |
| 6 ½ |  |  |
| 7 |  |  |
| 7 ½ |  |  |
| 8 |  |  |
| 8 ½ |  |  |
| 9 |  |  |
| 9 ½ |  |  |
| 10 |  |  |

Diagrama para registrar la curva característica

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

UGS [V]

5

10

15

25

20

30

ID [mA]