Soluciones n.° 17

# Circuito basculante biestable

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Es posible que los LED brillen débilmente aunque deberían estar apagados. No se trata de un mal funcionamiento.

Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es el estado de ambos LED?
Uno de los dos LED se ilumina.

Acciona el pulsador que se encuentra debajo del LED iluminado (T1 para el LED1, T2 para el LED2). ¿Qué puedes ver?
El LED se apaga. El otro LED se ilumina.

Vuelve a accionar el pulsador que se encuentra debajo del LED iluminado. ¿Qué puedes ver?
El LED se apaga. El otro LED se ilumina.

¿Para qué puede utilizarse este circuito?
Este circuito puede utilizarse para el encendido/apagado.
El circuito puede utilizarse como almacenamiento.

## Ejemplo de solución de la tarea experimental

- Acciona repetidamente el pulsador de modo que los LED se enciendan y se apaguen. Finaliza el procedimiento cuando el LED 1 se ilumine. ¿Qué LED se ilumina cuando no se presiona ningún pulsador?
Siempre se ilumina el último LED encendido. Si no se acciona ningún pulsador, no existe un estado permanente de los LED.

Introduce el estado de los LED en la primera fila de la siguiente tabla. Utiliza 0 y 1 como se indicó anteriormente. Si no observaste un estado permanente, escribe una X.

Acciona el pulsador T1 ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la segunda fila de la siguiente tabla.
Al accionar el pulsador T1 se ilumina el LED2.

Acciona el pulsador T2 ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la tercera fila de la siguiente tabla.
Al accionar el pulsador T2 se ilumina el LED1.

Acciona ambos pulsadores en simultáneo. ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la cuarta fila de la siguiente tabla.
Al accionar ambos pulsadores no se ilumina ninguno de los LED.

Suelta los pulsadores. ¿Qué LED se ilumina? Repite varias veces la secuencia de accionar y soltar ambos pulsadores.
Al soltar los pulsadores se ilumina un LED. Qué LED se ilumina depende del pulsador que se haya apagado primero.

| Número | Pulsador 1 | Pulsador 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | X | X |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |