Tarea n.° 17

# Circuito basculante biestable

## Tarea de construcción

LED 1

LED 2

R1

R2

+ 9 V

47KΩ

47KΩ

T1

S1

S2

T2

BC 847 C

BC 847 C

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones en la Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Presta atención a la correcta polaridad del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Imagen 1: Esquema de conexiones

9 V

9 V

Los transistores también deben conectarse correctamente. Las conexiones B = base, C = colector y E = emisor están señaladas en la placa base.

Imagen 2: Compartimiento de la batería

Asegúrate de que los contactos de cierre de los pulsadores estén conectados. Puedes encontrar la asignación de contactos en el esquema de conexiones en la parte plana de los pulsadores.

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es el estado de ambos LED?

Acciona el pulsador que se encuentra debajo del LED iluminado (T1 para el LED1, T2 para el LED2). ¿Qué puedes ver?

Vuelve a accionar el pulsador que se encuentra debajo del LED iluminado. ¿Qué puedes ver?

¿Para qué puede utilizarse este circuito?

## Tarea experimental

La tarea experimental consiste en el desarrollo de una tabla de lógica para el circuito. Se supone que los estados de los pulsadores y de los LED solo se indican con estados lógicos.

Pulsador no accionado	= 0

Pulsador accionado	= 1

LED apagado	= 0

LED encendido	= 1

Enciende la tensión de alimentación. Ignora el LED iluminado.

- Acciona repetidamente el pulsador de modo que los LED se enciendan y se apaguen. Finaliza el procedimiento cuando el LED 1 se ilumine. ¿Qué LED se ilumina cuando no se presiona ningún pulsador?

Introduce el estado de los LED en la primera fila de la siguiente tabla. Utiliza 0 y 1 como se indicó anteriormente. Si no observaste un estado permanente, escribe una X.

Acciona el pulsador T1 ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la segunda fila de la siguiente tabla.

Acciona el pulsador T2 ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la tercera fila de la siguiente tabla.

Acciona ambos pulsadores en simultáneo. ¿Qué ves? Introduce el estado de los LED en la cuarta fila de la siguiente tabla.

Suelta los pulsadores. ¿Qué LED se ilumina? Repite varias veces la secuencia de accionar y soltar ambos pulsadores.

| Número | Pulsador 1 | Pulsador 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  |