Soluciones n.° 18

# Circuito basculante monoestable

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones. En la Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. del anexo se muestra un ejemplo de montaje.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es el estado de ambos LED?
El LED 1 no se ilumina; el led 2 se ilumina.

Acciona brevemente el pulsador. ¿Qué puedes ver?
El LED 1 se ilumina por un breve instante y luego vuelve a apagarse. El LED 2 se comporta de forma exactamente opuesta.

Acciona el pulsador y mantenlo presionado por algunos segundos. Vuelve a soltarlo. ¿Qué puedes ver?
El LED 1 se ilumina mientras se mantiene presionado el pulsador. Solo después de soltar el pulsador, el LED 1 se apaga tras un breve período de tiempo.

¿Para qué puede utilizarse este circuito?
El circuito puede utilizarse para una luz que se apaga sola después de un tiempo determinado. Este es el principio empleado en la iluminación de las escaleras.

## Ejemplo de solución de la tarea experimental

- Mide el tiempo de encendido del LED 1 después de soltar el pulsador. Apunta el valor en la siguiente tabla.

Retira uno de los dos condensadores del circuito. Vuelve a medir el tiempo de encendido del LED 1 después de soltar el pulsador. Apunta el valor en la siguiente tabla.

Calcula el tiempo t en el circuito con dos condensadores y con uno solo. Al conectar los condensadores en paralelo, se suman ambas capacidades.
Introduce los dos resultados en la tabla.

t=0,7*R1*C1
t=0,7*47 kΩ*200 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0002 F
t=6,58 s

t=0,7*47 kΩ*100 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0001 F
t=3,29 s

Compara los resultados de la tabla. ¿Qué conclusiones puedes extraer?
Los tiempos medidos y calculados coinciden en gran medida. Si se retira un condensador, el tiempo se reduce a la mitad.

| R1 | C1 | Tiempo t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | medido | calculado |
| 47 kΩ | 200 µF | 6 s | 6,58 s |
| 47 kΩ | 100 µF | 3 s | 3,29 s |