Tarea n.° 18

# Circuito basculante monoestable

## Tarea de construcción

LED 1

LED 2

47KΩ

R1

47KΩ

R2

T1

T2

BC 547 B

BC 547 B

D1

+ 9 V

C1 2 x 100 µF

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1 .

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: Esquema de conexiones

Presta atención a la correcta polaridad del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

9 V

9 V

Los transistores también deben conectarse correctamente. Las conexiones B = base, C = colector y E = emisor están señaladas en la placa base.

Asegúrate de que el contacto de cierre del pulsador esté conectado. Puedes encontrar la asignación de contactos en el esquema de conexiones en la parte plana de los pulsadores.

Imagen 2: Compartimiento de la batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es el estado de ambos LED?

Acciona brevemente el pulsador. ¿Qué puedes ver?

Acciona el pulsador y mantenlo presionado por algunos segundos. Vuelve a soltarlo. ¿Qué puedes ver?

¿Para qué puede utilizarse este circuito?

## Tarea experimental

- Utiliza un cronómetro (no contenido en el kit de construcción) para medir el tiempo de encendido del LED 1 después de soltar el pulsador. Apunta el valor en la siguiente tabla.

Retira uno de los dos condensadores del circuito. Vuelve a medir el tiempo de encendido del LED 1 después de soltar el pulsador. Apunta el valor en la siguiente tabla.

El tiempo de encendido del LED 1 puede calcularse. El circuito RC es un factor decisivo. Un módulo RC es un sistema en el que están conectados una resistencia (R) y un condensador (C). A través de la resistencia, se carga o descarga un condensador. Para este procedimiento es necesario el tiempo observado en el experimento.
t=ln2*R1*C1

In(2) puede sustituirse de manera aproximada por 0,7.

t=0,7*R1*C1

Calcula el tiempo t en el circuito con dos condensadores y con uno solo. Al conectar los condensadores en paralelo, se suman ambas capacidades.
Introduce los dos resultados en la tabla.

Compara los resultados de la tabla. ¿Qué conclusiones puedes extraer?

| R1 | C1 | Tiempo t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | medido | calculado |
| 47 kΩ | 200 µF |  |  |
| 47 kΩ | 100 µF |  |  |