Soluciones n.° 19

# Circuito basculante aestable

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
Los dos LED parpadean alternativamente.

¿Cómo se comportan el LED 1 y el LED 2 entre sí?
El LED 1 y el LED 2 se iluminan en un intervalo de tiempo igual. Cuando el LED 1 está encendido, el LED 2 está apagado y viceversa.

En el experimento anterior (19 - Circuito basculante monoestable), aprendiste para qué se necesita un circuito RC. ¿Puedes encontrar circuitos RC en este circuito?
Hay dos circuitos RC. Están compuestos por R1 y C1, así como por R2 y C2.

¿Para qué puede utilizarse este circuito?
Es adecuado para un circuito intermitente o un generador de impulsos.

## Tarea experimental

- Mide el tiempo de encendido del LED 1. Introduce el valor en la siguiente tabla.

Mide el tiempo de encendido del LED 2. Introduce el valor en la siguiente tabla.

Los respectivos tiempos de encendido de los LED pueden calcularse. Los dos circuitos RC son factores decisivos.

T=ln2*R1*C1≈0,7*R1*C1ƒ
Calcula el tiempo de encendido de ambos LED. Introduce los dos resultados en la tabla.

Suma los tiempos de encendido del LED 1 y el LED 2. Introduce los resultados en la siguiente tabla bajo la duración del ciclo.

La frecuencia es el valor inverso de la duración del ciclo. La duración del ciclo T se compone de los tiempos de encendido del LED 1 y el LED 2. La frecuencia puede calcularse mediante la fórmula ilustrada. Calcula la frecuencia de parpadeo del circuito.

f=1T=16,58 s=0,15 Hz

| LED | R | C | Tiempo de encendido t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | medido | calculado |
| LED 1 | R1 = 47 kΩ | C1 = 100 µF | 3 s | 3,29 s |
| LED 2 | R2 = 47 kΩ | C2 = 100 µF | 3 s | 3,29 s |
|  |  |  | Duración del ciclo T |  |
|  |  |  | 6 s | 6,58 s |