Tarea n.° 19

# Circuito basculante aestable

## Tarea de construcción

LED 1

LED 2

R1

47 K

R2

47 K

C1

100 µF

C2

100 µF

T1

T2

BC 847 C

BC 847 C

+ 9 V

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1 .

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: Esquema de conexiones

Presta atención a la correcta polaridad de los LED. Los LED cuentan con un signo más de color blanco sobre la piedra luminosa negra.

Los transistores también deben conectarse correctamente. Las conexiones B = base, C = colector y E = emisor están señaladas en la placa base.

9 V

9 V

Asegúrate de que la polaridad de los condensadores sea la correcta. El polo positivo está señalado en el esquema de conexiones y en la placa base.

Imagen 2: Compartimiento de la batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

¿Cómo se comportan el LED 1 y el LED 2 entre sí?

En el experimento anterior (19 - Circuito basculante monoestable), aprendiste para qué se necesita un circuito RC. ¿Puedes encontrar circuitos RC en este circuito?

¿Para qué puede utilizarse este circuito?

## Tarea experimental

- Utiliza un cronómetro (no contenido en el kit de construcción) para medir el tiempo de encendido del LED 1. Introduce el valor en la siguiente tabla.

Mide el tiempo de encendido del LED 2. Introduce el valor en la siguiente tabla.

El tiempo de encendido de los LED puede calcularse. Los dos circuitos RC son factores decisivos.

t=ln2*R1*C1=0,7*R1*C1

Calcula el tiempo de encendido de ambos LED. Introduce los dos resultados en la tabla.

Suma los tiempos de encendido del LED 1 y el LED 2. Introduce los resultados en la siguiente tabla bajo la duración del ciclo.

La frecuencia es el valor inverso de la duración del ciclo. La duración del ciclo T se compone de los tiempos de encendido del LED 1 y el LED 2. La frecuencia puede calcularse mediante la fórmula ilustrada. Calcula la frecuencia de parpadeo del circuito.
f=1T

| LED | R | C | Tiempo de encendido |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | medido | calculado |
| LED 1 | R1 = 47 kΩ | C1 = 100 µF |  |  |
| LED 2 | R2 = 47 kΩ | C2 = 100 µF |  |  |
|  |  |  | Duración del ciclo T |  |