Soluciones n.° 20

# Disparador de Schmitt

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Gira el potenciómetro hasta alcanzar la posición final de la derecha. La escala ahora debe señalar al 0. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
El LED no se ilumina.

Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿En qué posición se enciende el LED?
El LED se enciende en el valor 5 de la escala.

Gira lentamente el potenciómetro de vuelta hacia el 0. ¿En qué posición se apaga el LED?
El LED se apaga en el valor 4 de la escala.

Gira el potenciómetro hasta alcanzar nuevamente la posición final de la derecha. Intenta que el LED se ilumine de a poco girando el potenciómetro muy lentamente. ¿Lo has conseguido?
No es posible lograr que el LED se ilumine de a poco. El LED se enciende inmediatamente en una determinada posición del potenciómetro.

## Ejemplo de solución de la tarea experimental

A

RPot

10 K

RB

47 K

T1

BC 547 B

E

Imagen 1: Conexión del multímetro

Desconecta la tensión de alimentación. Conecta el multímetro con el circuito como se muestra en la Imagen 1. El polo positivo debe conectarse al potenciómetro. Ajusta el rango de medición en una tensión de 20 voltios DC. Gira el potenciómetro hasta el tope izquierdo. La escala debe estar en 0. Enciende la tensión de alimentación.

- Gira el potenciómetro repetidamente desde el tope izquierdo hacia el tope derecho. Intenta encontrar el punto en el que el LED aún no se ilumina. Apunta la tensión indicada por el multímetro en la siguiente tabla.

- Gira el potenciómetro repetidamente desde el tope derecho hacia el tope izquierdo. Intenta encontrar el punto en el que el LED aún se ilumina. Apunta la tensión indicada por el multímetro en la siguiente tabla.

- La diferencia entre las dos tensiones de conmutación se denomina histéresis. Calcula la histéresis e introduce el resultado también en la tabla.

| Tensión en el punto de conexión (UE) | 4,5 V |
| --- | --- |
| Tensión en el punto de desconexión (UA) | 3,5 V |
| Histéresis (UE – UA) | 1,0 V |