Tarea n.° 20

# Disparador de Schmitt

## Tarea de construcción

RC1

3,3 K

RPot

10 K

RB

47K

A

E

T1

BC 547 B

T2

BC 547 B

R1

47K

RE

330

LED

+ 9 V

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 2 .

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Presta atención a los polos de los transistores. Las conexiones B = base, C = colector y E = emisor están señaladas en la placa base.

gn

rt

SW

Imagen 1: Conexiones del potenciómetro desde atrás

Imagen 2: Esquema de conexiones

El potenciómetro también tiene tres conexiones. El contacto central está conectado al cursor y los contactos finales a los extremos del circuito de resistencia. En este circuito es importante conectar correctamente los contactos finales del potenciómetro. En la Imagen 1 se representan las conexiones desde atrás. Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones: rt = rojo, gn = verde, sw = negro.

Monta la escala, que ya conoces de los experimentos previos, en el eje del potenciómetro con ayuda de un disco de giro.

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 3. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

9 V

Imagen 3: Compartimiento de la batería

## Tarea temática

Gira el potenciómetro hasta alcanzar la posición final de la derecha. La escala ahora debe señalar al 0. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿En qué posición se enciende el LED?

Gira lentamente el potenciómetro de vuelta hacia el 0. ¿En qué posición se apaga el LED?

Gira el potenciómetro hasta alcanzar nuevamente la posición final de la derecha. Intenta que el LED se ilumine de a poco girando el potenciómetro muy lentamente. ¿Lo has conseguido?

## Tarea experimental

A

RPot

10 K

RB

47K

T1

BC 547 B

E

Desconecta la tensión de alimentación. Conecta el multímetro con el circuito como se muestra en la Imagen 4. El polo positivo debe conectarse al potenciómetro. Ajusta el rango de medición en una tensión de 20 voltios DC. Gira el potenciómetro hasta el tope izquierdo. La escala debe estar en 0. Enciende la tensión de alimentación.

Imagen 4: Conexión del multímetro

Gira el potenciómetro repetidamente desde el tope izquierdo hacia el tope derecho. Intenta encontrar el punto en el que el LED aún no se ilumina. Apunta la tensión indicada por el multímetro en la siguiente tabla.

- Gira el potenciómetro repetidamente desde el tope derecho hacia el tope izquierdo. Intenta encontrar el punto en el que el LED aún se ilumina. Apunta la tensión indicada por el multímetro en la siguiente tabla.

- La diferencia entre las dos tensiones de conmutación se denomina histéresis. Calcula la histéresis e introduce el resultado también en la tabla.

| Tensión en el punto de conexión (UE) |  |
| --- | --- |
| Tensión en el punto de desconexión (UA) |  |
| Histéresis (UE – UA) |  |