Soluciones n.° 21

# Amplificador diferencial

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

En este experimento, una de las entradas se ajusta a la mitad de la tensión de alimentación por medio de un divisor de tensión formado por dos resistencias de 47 kΩ. En la otra entrada, se puede ajustar una tensión entre + 9 voltios y 0 voltios por medio del potenciómetro. De este modo, la tensión de entrada real se encuentra entre – 4,5 voltios y + 4,5 voltios.

Ejemplo:

Tensión de entrada = UE

Tensión de la entrada 1 = UE1

Tensión de la entrada 2 = UE2

La entrada 2 está siempre ajustada por medio del divisor de tensión en + 4,5 voltios.

Entrada 1 = 0 voltios  UE = UE1 – UE2 = 0 voltios – 4,5 voltios = -4,5 voltios

Entrada 1 = 9 voltios  UE = UE1 – UE2 = 9 voltios – 4,5 voltios = +4,5 voltios

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Tarea temática

- Gira el potenciómetro hasta alcanzar la posición final de la derecha. La escala ahora debe señalar al 0. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
El LED 2 se ilumina. El LED 1 no se ilumina.

- Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿Qué puedes ver?
A partir de la posición central del potenciómetro, el LED 2 se ilumina y el LED 1 se apaga.

- Gira lentamente el potenciómetro de vuelta hacia el 0. ¿Qué puedes ver?
A partir de la posición central del potenciómetro, el LED 1 vuelve a iluminarse y el LED 2 se apaga.

- Gira el potenciómetro hasta alcanzar nuevamente la posición final de la derecha. Intenta que el LED se ilumine de a poco girando el potenciómetro muy lentamente. ¿Lo has conseguido?
La luminosidad de los LED puede modificarse con un ángulo de giro muy pequeño del potenciómetro. Esto demuestra una elevada amplificación. Un cambio pequeño en la tensión de entrada provoca un cambio relevante en la luminosidad.

## Tarea experimental

- Coloca el potenciómetro en los valores de la escala de 0 a 10 sucesivamente. Introduce la tensión indicada para cada valor de la escala en la siguiente tabla.

| Valor de la escala Potenciómetro | Tensión |
| --- | --- |
| 0 | - 7 V |
| 1 | - 7 V |
| 2 | - 7 V |
| 3 | - 7 V |
| 4 | - 1 V |
| 5 | 0 V |
| 6 | + 1 V |
| 7 | + 7 V |
| 8 | + 7 V |
| 9 | + 7 V |
| 10 | + 7 V |