Tarea n.° 21

# Amplificador diferencial

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones en la Imagen 1.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

RE

3,3 K

rt

T2

BC 847 C

LED 1

+ 9 V

LED 2

sw

gn

T1

BC 847 C

R2

47 K

10 K

330

R1

47 K

Imagen 1: Esquema de conexiones del amplificador diferencial

## Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad del transistor. Sus conexiones B = base, C = colector y E = emisor están indicadas en la placa del componente.

gn

rt

SW

El potenciómetro también tiene tres conexiones. El contacto central está conectado al cursor y los contactos finales a los extremos del circuito de resistencia. En este circuito es importante conectar correctamente los contactos finales del potenciómetro. En la Imagen 2 se representan las conexiones desde atrás. Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones: rt = rojo, gn = verde, sw = negro.

Imagen 2: Conexiones del potenciómetro desde atrás

Realiza el montaje de la escala que ya conoces de experimentos anteriores con ayuda de un disco giratorio en el eje del potenciómetro.

9 V

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 3. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

El multímetro también está conectado como se indica en el esquema de conexiones. Como rango de medición se ajusta una tensión de 20 voltios DC. El polo positivo está señalado en el esquema de conexiones.

Imagen 3: Compartimiento de la batería

## Tarea temática

Gira el potenciómetro hasta alcanzar la posición final de la derecha. La escala ahora debe señalar al 0. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿Qué puedes ver?

Gira lentamente el potenciómetro de vuelta hacia el 0. ¿Qué puedes ver?

Gira el potenciómetro hasta alcanzar nuevamente la posición final de la derecha. Intenta que el LED se ilumine de a poco girando el potenciómetro muy lentamente. ¿Lo has conseguido?

## Tarea experimental

- Coloca el potenciómetro en los valores de la escala de 0 a 10 sucesivamente. Introduce la tensión indicada para cada valor de la escala en la siguiente tabla.

| Valor de la escala Potenciómetro | Tensión |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |