Tarea n.° 22

# Ventilación del baño

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones en la Imagen 1. El LED 1 representa la iluminación del baño. El LED 2 es la lámpara de control para el motor del ventilador.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

T2

R2

47 K

LED2

+ 9 V

S2

S1

LED1

R3

47 K

BC 847 C

T1

BC 847 C

T3

IRLZ 24 N

R4

330K

R1

3,3 K

C1

100 F

XS

Motor

Imagen 1: Esquema de conexiones de la ventilación del baño

## Indicaciones de montaje

Imagen 2: Conmutación en serie

En el esquema de conexiones puedes observar un interruptor con dos contactos conectados de forma mecánica. A este tipo de interruptor se lo denomina interruptor en serie. Puedes montar el interruptor en serie por tu cuenta utilizando las piezas del kit experimental. En el esquema de conexiones, los dos contactos están señalados como S1 (interruptor 1) y S2 (interruptor 2).

Presta atención a la correcta polaridad de los LED. Los LED cuentan con un signo más de color blanco sobre la piedra luminosa negra.

9 V

Los transistores deben conectarse correctamente. Las conexiones B = base, C = colector y E = emisor están señaladas en las placas base.

Imagen 3: Compartimiento de la batería

Asegúrate de que la polaridad de los condensadores sea la correcta. El polo positivo está señalado en el esquema de conexiones y en la placa base.

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

- Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

- Activa el interruptor en serie. ¿Qué puedes ver?

- Desactiva el interruptor en serie luego de 10 segundos y observa los LED por un momento. ¿Qué ves?

- Activa el interruptor en serie por 30 segundos. Desactiva el interruptor y observa los LED por un momento. ¿Qué ves?

## Tarea experimental

- Mide el tiempo de funcionamiento posterior del motor del ventilador y de la luz de control LED2. Primero activa el interruptor en serie por 20 segundos y mide el tiempo de funcionamiento de la lámpara de control y del motor del ventilador después de ser apagados. Activa el interruptor en serie varias veces por 2-3 segundos. Espera 2-3 segundos entre los procesos de conmutación. Mide el tiempo de funcionamiento de la lámpara de control y del motor del ventilador después de ser apagados por última vez.

- Observa el esquema de conexiones. ¿Te resultan conocidos los grupos funcionales? Describe los grupos funcionales.

- ¿Cuáles son las tareas de los grupos funcionales?