Tarea n.° 3

# Circuito OR

## Tarea de construcción

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1. Presta atención a la correcta polaridad del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Presta atención a la correcta polaridad del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Imagen 1: Circuito de corriente

Imagen 2: Compartimiento de la batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación con el interruptor del compartimiento de la batería. A continuación, acciona el pulsador.

¿Qué sucede al accionar un pulsador arbitrariamente?

¿Por qué se ilumina el LED?

¿Qué sucede al accionar ambos pulsadores?

¿Por qué se ilumina el LED ahora?

## Tarea experimental

| Pulsador 1 | Pulsador 2 | LED |
| --- | --- | --- |
| apagado | apagado |  |
| encendido | apagado |  |
| apagado | encendido |  |
| encendido | Apagado |  |

- En el circuito hay dos interruptores conectados en paralelo. El circuito puede cerrarse cuando uno o ambos interruptores se cierran. Esto puede observarse claramente en el esquema de conexiones. En la siguiente tabla, introduce el estado de los LED en función de la posición de conmutación de los pulsadores.

| Pulsador 1 | Pulsador 2 | LED |
| --- | --- | --- |
| apagado | apagado |  |
| encendido | apagado |  |
| apagado | encendido |  |
| encendido | apagado |  |

- ¿Puedes modificar el circuito de modo que el LED no se ilumine cuando no se accione ninguno de los dos pulsadores o se accionen ambos? Completa la tabla.