Soluciones n.° 4

# La resistencia

Imagen 1: Símbolo gráfico

La hoja de soluciones presenta un ejemplo de solución para la tarea planteada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse como se muestra en la Imagen 2 del anexo.

¿Qué indica el multímetro?
El multímetro indica una corriente de 0,1 a 30 mA, dependiendo de la resistencia que se encuentre activa en el circuito.

Intercambia las resistencias. ¿Qué cambio se observa en el indicador del multímetro?
Se modifica el amperaje. A mayor resistencia, menor corriente.

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?
La resistencia obstaculiza el flujo de corriente. Representa una «resistencia» para la corriente.

## Ejemplo de solución de tarea temática

| Resistencia | Amperaje [mA] |
| --- | --- |
| 330 Ω | 26,36 mA |
| 3,3 kΩ | 2,65 mA |
| 47 kΩ | 0,18 mA |

- En la tarea 2 sustituiste las resistencias. Vuelve a realizar la tarea y apunta el amperaje indicado en la siguiente tabla con los valores de resistencia.


Las mediciones podrían verse como en la siguiente tabla.

- Calcula el amperaje e introduce los resultados en la penúltima columna de la siguiente tabla. El nivel de tensión está determinado por la batería en el compartimiento. Este es de 9 voltios.

Los resultados del cálculo se encuentran en la siguiente tabla.

- Introduce los resultados de la medición de la tarea 1 en la última columna. Compara los valores. ¿A qué atribuyes las diferencias?

Los valores de medición se encuentran en la siguiente tabla. La diferencia entre los valores calculados y los valores de medición se debe a la tensión de alimentación. Esta nunca es de 9 voltios exactos. Las tolerancias de los componentes también son responsables. En función del material utilizado, pueden ser de hasta un 10 %.

| Resistencia | Tensión | Amperaje [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | calculado | medido |
| 330 Ω | 9 voltios | 27,27 mA | 26,36 mA |
| 3,3 kΩ | 9 voltios | 2,73 mA | 2,65 mA |
| 47 kΩ | 9 voltios | 0,19 mA | 0,18 mA |

Anexos

# Propuesta de solución de resistencia

Imagen 2: Propuesta de solución de resistencia