Tarea n.° 4

# La resistencia

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1. Conecta el multímetro con el circuito como indica el esquema de conexiones.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: Esquema de conexiones

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

Imagen 2: Compartimiento de batería

## Tarea temática

Selecciona el rango de medición de 200 mA (miliamperios) en el multímetro. Conecta el multímetro. Conecta la tensión de alimentación con el interruptor del compartimiento de la batería. Observa el indicador del multímetro.

¿Qué indica el multímetro?

Intercambia las resistencias. ¿Qué cambio se observa en el indicador del multímetro?

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?

| Resistencia | Amperaje [mA] |
| --- | --- |
| 330 Ω |  |
| 3,3 kΩ |  |
| 47 kΩ |  |

## Tarea experimental

- En la tarea 2 sustituiste las resistencias. Vuelve a realizar la tarea y apunta el amperaje indicado en la siguiente tabla con los valores de resistencia.

- Has observado que el amperaje cambia con los valores de resistencia. La relación se expresa mediante la ley de Ohm.

Corriente (A, amperios) = tensión (V, voltios) / resistencia (Ω, ohmios)
 
Si se utilizan los símbolos de la fórmula, resulta la siguiente representación. Mediante la conversión pueden calcularse también los otros valores.

I = U / R	o	U = I x R	o	R = U / I

Calcula el amperaje e introduce los resultados en la penúltima columna de la siguiente tabla. El nivel de tensión está determinado por la batería en el compartimiento. Este es de 9 voltios.

- Introduce los resultados de la medición de la tarea 1 en la última columna. Compara los valores. ¿A qué atribuyes las diferencias?

| Resistencia | Tensión | Amperaje [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | calculado | medido |
| 330 Ω | 9 voltios |  |  |
| 3,3 kΩ | 9 voltios |  |  |
| 47 kΩ | 9 voltios |  |  |