Soluciones n.° 5

# Conexión en serie de resistencias

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

## Ejemplo de solución de tarea temática

Mide la resistencia entre la conexión superior de la primera resistencia y la conexión inferior de la segunda resistencia. ¿Cuál es la resistencia total?
La resistencia total es de aproximadamente 94 kΩ.

Mide la tensión de alimentación directamente en el compartimiento de la batería. Ten en cuenta la polaridad del multímetro. ¿Cuál es la tensión indicada?
La tensión debería rondar los 9 voltios. Si la medición arroja un valor inferior a 8 voltios significa que la batería en el compartimiento ya está muy gastada.

Conecta el voltímetro a la primera resistencia. ¿Cuál es la tensión indicada?
La tensión es de aproximadamente 4,5 voltios.

Conecta el multímetro a la segunda resistencia. ¿Qué cambio se observa en el indicador del multímetro?
La tensión también es de aproximadamente 9 voltios.

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?
La tensión aplicada al compartimiento de la batería se reduce aproximadamente a la mitad gracias a las resistencias.

¿Por qué ambos valores de medición son prácticamente iguales?
Porque las resistencias son iguales.

¿Por qué hay una ligera diferencia entre los valores de medición?
Los componentes electrónicos están sujetos a tolerancias de fabricación. Los valores indicados oscilan alrededor de un factor especificado por el fabricante.

## Ejemplo de solución de tarea experimental

- Mide las tensiones en el compartimiento de la batería y en ambas resistencias. Introduce los resultados en la siguiente tabla.

| Resistencia 1 R1 | Resistencia 2 R2 | Tensión U | Tensión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 | U2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ | 8,80 V | 4,40 V | 4,40 V |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ | 8,80 V | 8,22 V | 0,58 V |

- Sustituye la resistencia inferior de 47 kΩ por la resistencia de 3,3 kΩ y repite las mediciones en ambas resistencias. Introduce los resultados en la tabla.

- Suma las tensiones U1 y U2 de cada fila y compáralas con la tensión de alimentación U. ¿Qué conclusiones puedes extraer?
La suma de las tensiones U1 y U2 de cada fila es igual a la tensión de alimentación.

- En el circuito, en cada resistencia cae una tensión proporcional a la resistencia eléctrica. Calcula los valores para ambas filas de la tabla utilizando la siguiente fórmula:

Fila 1:	R1/R2 = 1	U1/U2 = 1
Fila 2:	R1/R2 = 14,24	U1/U2 = 14,17

Los valores de las tensiones equivalen a los de las resistencias.

- Observa el circuito eléctrico comenzando por encima de R1. Suma las tensiones U1, U2 y U. Para ello, ten en cuenta el sentido de la flecha. Si observas una tensión en el sentido de la flecha, súmala. Si observas una tensión en sentido contrario a la flecha, réstala. ¿Qué notas?

Fila 1:	U1 + U2 – U = 0	4,40 V + 4,40 V – 8,80 V = 0 V
Fila 2:	U1 + U2 – U = 0	8,22 V + 0,58 V – 8,80 V = 0 V

La ley de Kirchhoff es correcta. Las tensiones en el esquema de conexiones/circuito se comportan tal como lo predice la ley.