Tarea n.° 5

# Conexión en serie de resistencias

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1. Conecta el multímetro con el circuito como indica el esquema de conexiones.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: Esquema de conexiones

Imagen 2: Compartimiento de batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Selecciona el rango de medición de 200 kΩ en el multímetro. Conecta el multímetro. Aún no conectes la tensión de alimentación.

Mide la resistencia entre la conexión superior de la primera resistencia y la conexión inferior de la segunda resistencia. ¿Cuál es la resistencia total?

Conecta el multímetro y selecciona el rango de medición DCV de 20 V (voltios). Conecta la tensión de alimentación con el interruptor del compartimiento de la batería. (Véase la posición del interruptor en la Imagen 2).

Mide la tensión de alimentación directamente en el compartimiento de la batería. Ten en cuenta la polaridad del multímetro. ¿Cuál es la tensión indicada?

Conecta el voltímetro a la primera resistencia (representado en negro en la Imagen 1). ¿Cuál es la tensión indicada?

Conecta el multímetro a la segunda resistencia (representado en gris en la Imagen 1). ¿Qué cambio se observa en el indicador del multímetro?

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?

¿Por qué ambos valores de medición son prácticamente iguales?

¿Por qué hay una ligera diferencia entre los valores de medición?

## Tarea experimental

- Mide las tensiones en el compartimiento de la batería y en ambas resistencias. Introduce los resultados en la siguiente tabla. La Imagen 3 te ayudará a clasificar las tensiones en la tabla.

| Resistencia 1 R1 | Resistencia 2 R2 | Tensión U | Tensión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 | U2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ |  |  |  |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ |  |  |  |

- Puedes observar que la tensión de alimentación se divide en las dos resistencias. Por eso, al circuito se lo conoce también como divisor de tensión. Sustituye la resistencia inferior de 47 kΩ por la resistencia de 3,3 kΩ y repite las mediciones en ambas resistencias. Introduce los resultados en la tabla (el valor de la tensión de alimentación puede extraerse de la primera fila).

Imagen 3: Tensiones en el circuito

Suma las tensiones U1 y U2 de cada fila y compáralas con la tensión de alimentación U. ¿Qué conclusiones puedes extraer?

- En el circuito, en cada resistencia cae una tensión proporcional a la resistencia eléctrica. Calcula los valores para ambas filas de la tabla utilizando la siguiente fórmula:

U1 / U2 = R1 / R2

- La relación entre todas las tensiones de un circuito (en nuestro caso de todo el circuito) se expresa mediante la segunda ley de Kirchhoff (ley de mallas):

La suma de todas las tensiones en una red es cero.

Esta regla puede apreciarse en la Imagen 3. Observa el circuito eléctrico comenzando por encima de R1. Suma las tensiones U1, U2 y U. Para ello, ten en cuenta el sentido de la flecha. Si observas una tensión en el sentido de la flecha, súmala. Si observas una tensión en sentido contrario a la flecha, réstala. ¿Qué notas?