Soluciones n.° 6

# Circuito en paralelo de resistencias

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

Mide la resistencia entre las conexiones superior e inferior de las resistencias. ¿Cuál es la resistencia total?
La resistencia total es de aproximadamente 23,5 kΩ.

¿Cuál es la corriente indicada?
La corriente es de aproximadamente 0,38 mA.

Retira el multímetro y sustitúyelo por un cable puente. Sustituye el cable puente en la posición 2 por el multímetro. ¿Cuál es la corriente indicada?
La corriente es de aproximadamente 0,19 mA.

Retira el multímetro y sustitúyelo por un cable puente. Sustituye el cable puente en la posición 3 por el multímetro. ¿Cuál es la corriente indicada?
La corriente es de aproximadamente 0,19 mA.

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?
Las corrientes a través de R1 y R2 son muy similares. La corriente total I es igual a la suma de las dos corrientes a través de R1 y R2.

¿Por qué ambos valores de medición son prácticamente iguales?
Porque las resistencias R1 y R2 son iguales.

¿Por qué hay una ligera diferencia entre los valores de medición?
Las resistencias están sujetas a tolerancias de fabricación y nunca son exactamente iguales.

## Ejemplo de solución de tarea temática

- Mide la corriente total I en la posición 1, así como las corrientes parciales en las posiciones 2 y 3. Introduce los valores de medición en la primera fila de la siguiente tabla.

| Resistencia 1 R1 | Resistencia 2 R2 | Resistencia total I | Resistencias parciales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 | I2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ | 0,38 mA | 0,19 mA | 0,19 mA |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ | 2,92 mA | 0,19 mA | 2,73 mA |

- Sustituye la resistencia inferior R2 de 47 kΩ por la resistencia de 3,3 kΩ y repite las mediciones en ambas resistencias. Introduce los resultados en la tabla.

- Suma las corrientes I1 e I2 de cada fila y compáralas con la corriente total I. ¿Qué conclusiones puedes extraer?
La corriente total es igual a la suma de I1 e I2.

- Observa el flujo de corriente. Suma las corrientes que ingresan al nodo. Resta las corrientes que salen del nodo. Realiza el cálculo para cada fila de la tabla que contiene los valores de medición. ¿Qué notas?
El resultado de ambos cálculos es cero.

Fila 1:	I – I1 – I2 = 0	0,38 mA – 0,19 mA – 0,19 mA = 0 mA
Fila 2:	I – I1 – I2 = 0	2,92 mA – 0,19 mA – 2,73 mA = 0 mA