Tarea n.° 6

# Circuito en paralelo de resistencias

## Tarea de construcción

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1. Conecta el multímetro con el circuito en la posición 1 como indica el esquema de conexiones.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

Imagen 1: Esquema de conexiones

## Tarea temática

Imagen 2: Compartimiento de batería

Selecciona el rango de medición de 200 kΩ en el multímetro. (200 kiloohmios) Conecta el multímetro. Aún no conectes la tensión de alimentación.

Mide la resistencia entre las conexiones superior e inferior de las resistencias. ¿Cuál es la resistencia total?

Conecta el multímetro y selecciona el rango de medición de 200 mA (200 miliamperios). Conecta la tensión de alimentación con el interruptor del compartimiento de la batería.

¿Cuál es la corriente indicada?

Retira el multímetro y sustitúyelo por un cable puente. Sustituye el cable puente en la posición 2 por el multímetro. ¿Cuál es la corriente indicada?

Retira el multímetro y sustitúyelo por un cable puente. Sustituye el cable puente en la posición 3 por el multímetro. ¿Cuál es la corriente indicada?

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?

¿Por qué ambos valores de medición son prácticamente iguales?

¿Por qué hay una ligera diferencia entre los valores de medición?

## Tarea experimental

- Mide la corriente total I en la posición 1, así como las corrientes parciales en las posiciones 2 y 3. Introduce los valores de medición en la primera fila de la siguiente tabla. La Imagen 1 indica las posiciones, la Imagen 2 te ayudará a clasificar las corrientes en la tabla.

| Resistencia 1 R1 | Resistencia 2 R2 | Resistencia total I | Resistencias parciales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 | I2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ |  |  |  |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ |  |  |  |

Nodo

Imagen 3: Corrientes en el circuito

Puedes observar que la corriente total se divide en las dos resistencias. Sustituye la resistencia inferior R2 de 47 kΩ por la resistencia de 3,3 kΩ y repite las mediciones en ambas resistencias. Introduce los resultados en la tabla (el valor de la corriente total puede extraerse de la primera fila).

- Suma las corrientes I1 e I2 de cada fila y compáralas con la corriente total I. ¿Qué conclusiones puedes extraer?

- La relación entre todas las corrientes en un punto de un circuito (en nuestro caso se trata de todo el circuito) se expresa mediante la primera ley de Kirchhoff (ley de nodos):

En un circuito cerrado, la suma de las corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.

Esta regla puede apreciarse en la Imagen 2. A tal fin, observa el flujo de corriente. Suma las corrientes que ingresan al nodo. Resta las corrientes que salen del nodo. Realiza el cálculo para cada fila de la tabla que contiene los valores de medición. ¿Qué notas?