Soluciones n.° 7

# Diodo semiconductor

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

## Ejemplo de solución de tarea temática

¿Qué sucede al encender la tensión de alimentación?
El LED se ilumina.

Desconecta la tensión de alimentación. Intercambia las conexiones del diodo. ¿Qué sucede al encender la tensión de alimentación?
El LED no se ilumina.

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?
La corriente solo puede fluir en una dirección a través del diodo, en la dirección de circulación.

## Ejemplo de solución de tarea experimental

- Toma el multímetro y selecciona el rango de medición de tensión de 20 voltios. Conecta el multímetro al diodo como se muestra en la Imagen 2. Conecta la tensión de alimentación. Apunta la tensión indicada en la siguiente tabla.

- Sustituye el cable puente por una segunda piedra luminosa con LED. Apunta la tensión en la siguiente tabla.

- Observa las tensiones medidas en la tabla. ¿Qué notas?
Aunque la resistencia del circuito se ha modificado considerablemente (duplicado), la caída de tensión en el diodo apenas cambia.

| - Conexión | - Caída de tensión |
| --- | --- |
| - Conexión en serie: un módulo LED y un diodo | - 0,68 V |
| - Conexión en serie: dos módulos LED y un diodo | - 0,66 V |