Tarea n.° 7

# Diodo semiconductor

## Tarea de construcción

Imagen 1: Esquema de conexiones

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1.

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad correcta del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Presta atención a los polos del diodo. Algunos tipos cuentan con un aro fácilmente identificable en un lado. El aro equivale a la línea en el símbolo gráfico del diodo. Para facilitar la identificación de la polaridad correcta, el símbolo gráfico se encuentra impreso en el componente.

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

Imagen 2: Compartimiento de batería

Tarea temática

¿Qué sucede al encender la tensión de alimentación?

Desconecta la tensión de alimentación. Intercambia las conexiones del diodo. ¿Qué sucede al encender la tensión de alimentación?

¿Qué conclusiones obtienes de tus observaciones?

## Tarea experimental

Imagen 2: Circuito del montaje experimental

Toma el multímetro y selecciona el rango de medición de tensión de 20 voltios. Conecta el multímetro al diodo como se muestra en la Imagen 2. Conecta la tensión de alimentación. Apunta la tensión indicada en la siguiente tabla.

- Sustituye el cable puente por una segunda piedra luminosa con LED. Apunta la tensión en la siguiente tabla.

- Observa las tensiones medidas en la tabla. ¿Qué notas?

| - Conexión | - Caída de tensión |
| --- | --- |
| - Conexión en serie: un módulo LED y un diodo. |  |
| - Conexión en serie: dos módulos LED y un diodo. |  |