Tarea n.° 8

# Característica del diodo

## Tarea de construcción

Monta el circuito electrónico como indica el esquema de conexiones en la Imagen 1 parte 1 .

v

n

r

- Medición de la tensión

Intenta montar el circuito sin la ayuda del manual de instrucciones.

v

n

r

v

n

r

10 K  330

- Medición de las corrientes

Imagen 1: Esquema de conexiones del registro de la curva característica

## Indicaciones sobre el montaje

Imagen 2: Escala para el potenciómetro

El potenciómetro utilizado cuenta con un ángulo de giro mecánico de 300º para su rango de ajuste. Para poder calcular el ángulo de giro, hay una plantilla de un papel más firme con una escala de 0 a 10. Corta el disco de papel de la plantilla y realiza un agujero en el centro con cuidado. La escala puede insertarse fácilmente en el eje del potenciómetro junto con un disco de giro 60 (31019).

Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones: rt = rojo, gn = verde, sw = negro.

Presta atención a los polos del diodo. Algunos tipos cuentan con un aro fácilmente identificable en un lado. El aro equivale a la línea en el símbolo gráfico del diodo. Para facilitar la identificación de la polaridad correcta, el símbolo gráfico se encuentra impreso en el componente.

Imagen 3: Compartimiento de batería

Conecta el compartimiento de la batería como se muestra en la Imagen 3. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Selecciona el rango de medición de tensión de 20 voltios en el multímetro. Conecta el multímetro al diodo como en la primera parte del circuito. Coloca el potenciómetro en posición 0. Conecta la tensión de alimentación. Lee el valor de medición en el multímetro e introdúcelo en la columna correspondiente a la tensión en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro una vez en cada posición y lee el respectivo valor de medición. Introdúcelo en la tabla.

Desconecta la tensión de alimentación. Retira el cable puente entre la resistencia de 330 ohmios y el diodo. Conecta el multímetro en el lugar del cable puente. Asegúrate de que el polo positivo del multímetro esté conectado a la resistencia de 330 ohmios. Enciende el rango de medición de corriente de 200 mA. Coloca el potenciómetro en posición 0. Conecta la tensión de alimentación. Lee el valor de medición e introdúcelo en la columna correspondiente a la corriente en la siguiente tabla.

Coloca el potenciómetro una vez en cada posición y lee el respectivo valor de medición. Introdúcelo en la tabla.

Una vez realizadas todas las mediciones, traslada los valores de medición a la cruz de coordenadas que se encuentra detrás de la tabla. Deben registrarse 11 puntos. La posición estará determinada por los valores de medición correspondientes a la tensión y la corriente.

Conecta los puntos entre sí. Puedes trazar líneas curvas en lugar de angulares en la cruz de coordenadas.

Tabla de valores de medición

| Potenciómetro Posición | 1. Serie de mediciones Tensión U | 2. Serie de mediciones Corriente I |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Cruz de coordenadas para la curva característica

I [mA]

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

U [voltios]