Tarea n.° 9

Imagen 1: compartimento de batería

El transistor

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 2.

Intenta montar el circuito sin consultar las instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad correcta del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Imagen 2: esquema de conexiones de las tareas 1 y 2

Ten en cuenta la polaridad del transistor. Sus conexiones B = base, C = colector y E = emisor están indicadas en la placa del componente.

Conecta el compartimento de la batería como se muestra en la Imagen 1. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Imagen 3: esquema de conexiones de las tareas 3 y 4

Enciende la tensión de alimentación y observa el LED. ¿El LED se ilumina?

Intercambia las conexiones del transistor. El LED ahora está conectado al emisor (E) y el polo negativo del compartimento a la base (B). ¿Qué observas al encender la tensión de alimentación?

Modifica el circuito como se indica en la Imagen 3. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

Intercambia las conexiones del transistor. El LED ahora está conectado con el emisor (E) y el polo negativo del compartimento con el colector (C). Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?

## Tarea experimental

En los siguientes experimentos, investigaremos más a fondo el transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor con una estructura similar a la del diodo, que ya has conocido. A diferencia del diodo, el transistor tiene tres conexiones y dos zonas de agotamiento. De manera simplificada, un transistor se puede representar como un sistema de dos diodos (Imagen 4). Se trata de un circuito equivalente. El sistema de dos diodos no podrá funcionar nunca como un transistor.

| LED | Polo negativo | Iluminación del LED |
| --- | --- | --- |
| B | E |  |
| E | B |  |
| B | C |  |
| C | B |  |
| C | E |  |
| E | C |  |

Imagen 4: circuito equivalente

Conecta el transistor de la forma indicada en la tabla inferior. En la columna «LED», se indica la conexión del transistor que se conecta con el LED. En la columna «Polo negativo», se indica la conexión que se conecta con el polo negativo del compartimento de la batería. En la columna «Iluminación del LED», anota el estado del LED. Desconecta siempre la fuente de alimentación antes de volver a conectar las conexiones del transistor.

- Comprueba los resultados de tu tabla siguiendo el flujo de corriente en el circuito mediante el circuito equivalente del transistor (Imagen 4). ¿A qué conclusión llegas?