Folha de soluções 10

# Interruptor de transistor simples

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?
O LED não acende.

Gire o potenciômetro lentamente em direção ao contato final, que está conectado ao resistor de 47KΩ. O que você observou?
O LED acende cada vez mais brilhante .

Gire o potenciômetro algumas vezes entre as duas posições finais. Com o que o efeito pode ser comparado?
Por exemplo, com um dimmer para iluminação.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Ligar a tensão de alimentação. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Coloque o potenciômetro na posição central. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Gire o potenciômetro até a posição final na direção do resistor de 47 KΩ. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Um LED requer uma corrente de cerca de 20 mA para brilhar. Que conclusões você pode tirar com este conhecimento quando você olha para os resultados de suas medições?
A corrente de base é muito menor do que a corrente necessária para o LED acender. A corrente é amplificada.

| Ajuste do potenciômetro | Brilho do LED | Corrente de base |
| --- | --- | --- |
| Polo negativo na direção da posição final | O LED não acende | 0 mA |
| Posição intermediária | O LED acende | 0,11 mA |
| Direção da posição final: resistência de 47 KΩ | O LED acende com brilho intenso | 0,18 mA |