Exercício 10

# Interruptor de transistor simples

## Tarefa de construção

LED

47 K

10 K

rt

sw

gn

+ 9V

BC 847 C

Figura 1: Diagrama de circuito

Construa o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito. Figura 1 .

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

Preste atenção à polaridade do transistor. Seus terminais: B = base, C = coletor e E = EMISSOR são marcados no painel de componentes.

9V

9V

O potenciômetro também possui três conexões. O contato médio está ligado à barra deslizante, os contatos finais às extremidades da faixa de resistor. Gire o potenciômetro na direção do contato final que está ligado ao pólo negativo do suporte da bateria.

As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de cablagem: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

Figura 2: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?

Gire o potenciômetro lentamente em direção ao contato final, que está conectado ao resistor de 47KΩ. O que você observou?

Gire o potenciômetro algumas vezes entre as duas posições finais. Com o que o efeito pode ser comparado?

## Tarefa experimental

+ 9V

47 K

rt

LED

Figura 3: Diagrama de circuito com amperímetro

Expanda o circuito com o multímetro como em Figura 3 mostrado. Preste atenção à polaridade do multímetro. O polo positivo está ligado à barra deslizante do potenciômetro. Selecione a faixa de medição 2 mA. A corrente fluindo para a base do transistor também passa através do multímetro. Então medimos a corrente de base.

sw

BC 847 C

10 K

Gire o potenciômetro até a posição final na direção do pólo negativo da fonte de alimentação.

gn

Ligue a tensão de alimentação. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Coloque o potenciômetro na posição central. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Gire o potenciômetro até a posição final na direção do resistor de 47 KΩ. Quão brilhante o LED acende? Que amperagem mostra o multímetro? Indique o status do LED e a corrente medida na tabela abaixo.

- Um LED requer uma corrente de cerca de 20 mA para brilhar. Que conclusões você pode tirar com este conhecimento quando você olha para os resultados de suas medições?

| Ajuste do potenciômetro | Brilho do LED | Corrente de base |
| --- | --- | --- |
| Polo negativo na direção da posição final |  |  |
| Posição intermediária |  |  |
| Direção da posição final: resistência de 47 KΩ |  |  |