Folha de soluções 11

# Característica do transistor

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

1. O resultado das tarefas de acordo com os pontos 1 a 5 fornece uma tabela com os valores medidos. Um resultado exemplar é mostrado abaixo.

…

6. Transfira os valores medidos para o diagrama abaixo. Você obtém a característica de transferência do transistor.

Você pode encontrar um resultado exemplar abaixo.

7. Que afirmações podem ser feitas sobre a relação entre a corrente de base e o coletor, e o fator de ganho?

As correntes só fluem mais ou menos a partir da posição 4 do potenciômetro. Aqui, a tensão de difusão entre a base e o emissor é excedida.

Entre as posições 4 e 6, a corrente de coletor aumenta de maneira relativamente uniforme com a corrente de base. O fator de amplificação atual está em um nível especificado pelo fabricante.

Aproximadamente a partir da posição 6½, a corrente do coletor não aumenta mais, apesar de um novo aumento na corrente de base. O transistor é operado em saturação.

Exemplos dos resultados das medições

| Potenciômetro | Corrente de base IB | Corrente de coletor IC | Amplificação B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 4 | 2,5 µA | 0,6 mA | 240 |
| 4 ½ | 27,6 µA | 7,4 mA | 268 |
| 5 | 50,4 µA | 13,4 mA | 266 |
| 5 ½ | 72,5 µA | 18,5 mA | 255 |
| 6 | 88,0 µA | 21,5 mA | 244 |
| 6 ½ | 107,9 µA | 22,4 mA | 208 |
| 7 | 118,0 µA | 22,6 mA | 192 |
| 7 ½ | 139,9 µA | 22,9 mA | 164 |
| 8 | 154,5 µA | 23,0 mA | 149 |
| 8 ½ | 168,8 µA | 23,1 mA | 137 |
| 9 | 185,9 µA | 23,1 mA | 124 |
| 9 ½ | 202,5 µA | 23,1 mA | 114 |
| 10 | 216,9 µA | 23,1 mA | 107 |

Característica de amplificação da corrente