Exercício 12

# Circuito de Darlington

## Tarefa de construção

LED

+ 9V

T1

T2

2 x BC 547 B

3,3 K

Contatos

Construa o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito Figura 1 .

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Figura 1: Diagrama

Preste atenção à polaridade do transistor. Seus terminais: B = base, C = coletor e E = EMISSOR são marcados no painel de componentes.

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

Fechar o suporte da bateria, conforme exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

Figura 2: Suporte de bateria

## Tarefa Temática

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?

Toque nos dois contatos ao mesmo tempo com o seu dedo. O que se passa?

Você pode explicar o que acontece neste circuito? Olhe bem para o diagrama do circuito.

## Tarefa experimental

- Em um circuito de Darlington, dois transistores são conectados entre si sem outros componentes, como em Figura 1. Neste caso, os atuais fatores de amplificação B dos dois transistores se multiplicam. Calcule o ganho atual do circuito de Darlington. Suponha que B seja 250 para ambos os transistores. Você também pode usar o valor medido e calculado do exercício anterior.
Bgeral = BT1* BT2

- Um LED requer uma corrente de cerca de 20 mA para brilhar. Calcule a corrente de base do primeiro transistor necessária para fazer o LED acender. Você já conhece a fórmula do cálculo dos exercícios anteriores sobre o transistor.
IB1=IC2( BT1* BT2 )

- Calcule a resistência de base que pode ser inserida entre os contatos como um substituto do seu dedo para fazer o LED acender. Você já aprendeu a fórmula nas tarefas sobre resistência.

R =UIB1