Folha de soluções 12

# Circuito de Darlington

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve-se ter o cuidado para que a estrutura continue mostrando o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução  Tarefa temática

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?
O LED não acende.

Toque nos dois contatos ao mesmo tempo com o seu dedo. O que se passa?
O LED acende.

Você pode explicar o que acontece neste circuito? Olhe bem para o diagrama do circuito.
A corrente que passa através do dedo até a base do primeiro transistor é amplificada. A corrente de coletor é amplificada mais uma vez pelo segundo transistor.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Em um circuito de Darlington, dois transistores são conectados sem nenhum componente adicional. Neste caso, os atuais fatores de amplificação B dos dois transistores se multiplicam. Calcule o ganho atual do circuito de Darlington. Suponha que B seja 250 para ambos os transistores. Você também pode usar o valor medido e calculado no exercício anterior.

Bgeral = BT1* BT2

Bgeral = 250* 250

Bgeral = 62500

- Um LED requer uma corrente de cerca de 20 mA para brilhar. Calcule a corrente de base do primeiro transistor necessária para fazer o LED acender. Você já conhece a fórmula do cálculo dos exercícios anteriores sobre o transistor.
IB1=IC2 BT1* BT2 

IB1=20 mA 250* 250 

IB1= 0,00032 mA = 0,32 µA

- Calcule a resistência de base RB que pode ser inserida entre os contatos como um substituto do seu dedo para fazer o LED brilhar. Você já aprendeu a fórmula nas tarefas sobre resistência. Tenha em mente que nem toda a tensão de alimentação de 9 volts é aplicada à resistência de base. Você deve levar em consideração a queda de tensão nas duas linhas de emissor-base. Cerca de 0,6 volts caem em cada linha.

RB =U-UBE1- UBE2IB1

RB =9 V- 0,6 V- 0,6 V0,00000032 A

RB =24375000 Ω≈24 MΩ