Folha de soluções 14

# O MOSFET como interruptor

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Rode o potenciômetro para a parada na direção do valor da escala 0. Ligue a tensão de alimentação e observe o motor. O motor está ligado?
O motor não roda.

Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. O que você pode observar?
O motor começa a girar a partir de uma posição específica. A velocidade máxima é alcançada muito rapidamente.

Pode explicar o que acontece neste circuito?
O potenciômetro funciona como divisor de tensão. A partir de uma certa tensão, o MOSFET torna-se condutor.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Rode o potenciômetro para a parada na direção do valor da escala 0. Ligar a tensão de alimentação. Qual é a tensão UDS exibida?
A tensão UDS apresentada é de quase 9 volts (dependendo do estado da bateria).

- Gire o potenciômetro até a parada-limite no valor de escala 10. Leia a tensão UDS mais uma vez.
A tensão UDS apresentada é de 0,022 volts e/ou 20 mV.

- O que você pode concluir olhando para ambas as leituras?
Se o MOSFET não for ativado, a resistência entre o dreno e a fonte é muito alta. Se o MOSFET for conduzido, a resistência entre o dreno e a fonte é muito pequena.

- Calcular o parâmetro r, que é muito importante para MOSFETsDS (on). RDS(on) é a resistência do extensor da fonte do dreno com o MOSFET. Este deve ser o mais pequeno possível. O motor XS percorre cerca de 30 mA em marcha lenta SEM carga (você também pode medir a corrente real do motor e usar este valor). Usando-se a lei de Ohm, o RDS(on) pode ser calculado.

RDSon=UDSID

RDSon=0,022 V0,030 A= 22 mV30 mA

RDSon=0,73 Ω