Exercício 14

# O MOSFET como interruptor

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito Figura 1 .

gn

+ 9V

XS Motor

IRLZ 24 N

G

D

S

M

sw

rt

10K

Tente construir o circuito sem instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade do MOSFET. Suas conexões G = Porta, D = Dreno e S = Fonte são marcadas no painel de componentes.

Figura 1: Diagrama

O potenciômetro também tem três conexões. O contato médio está ligado à barra deslizante, os contatos finais às extremidades da faixa de resistor. Neste circuito, é importante conectar corretamente os contatos finais do potenciômetro. Em Figura 2, as conexões são mostradas por trás. As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de cablagem: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

SW

gn

rt

Montar a escala, que você já conhece de experimentos anteriores, no eixo do potenciômetro com a ajuda de um disco giratório.

Figura 3: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como Figura 3 exibido em. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

Figura 2: Ligações do potenciômetro por trás

9V

## Tarefa Temática

Rode o potenciômetro para a parada na direção do valor da escala 0. Ligue a tensão de alimentação e observe o motor. O motor está ligado?

Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. O que você pode observar?

Pode explicar o que acontece neste circuito?

## Tarefa experimental

Vamos agora lidar com o comportamento do dreno.

gn

+ 9V

XS Motor

IRLZ 24 N

G

D

S

M

sw

rt

10K

V

Para fazer isso, o multímetro é conectado em paralelo com o MOSFET como em Figura 4 exibido ligado. Medimos a tensão UDS. Mudar o multímetro para a tensão de medição de 20 volts.

Certifique-se de que o conector de drenagem está ligado ao polo positivo do multímetro.

- Rode o potenciômetro para a parada na direção do valor da escala 0. Ligar a tensão de alimentação. Qual é a tensão UDS exibida?

Figura 4: Diagrama de circuito com voltímetro

Rode o potenciômetro até a parada-limite no valor de escala 10. Ler a tensão UDS mais uma vez.

- O que você pode concluir olhando para ambas as leituras?

- Calcular o parâmetro r, que é muito importante para MOSFETsDS (on). RDS(on) é a resistência do extensor da fonte do dreno com o MOSFET. Este deve ser o mais pequeno possível. O motor XS percorre cerca de 30 mA em marcha lenta SEM carga (você também pode medir a corrente real do motor e usar este valor). Usando-se a lei de Ohm, o RDS(on) pode ser calculada.

RDSon=UDSID