Folha de soluções 15

# Características MOSFET

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

No multímetro, selecione a tensão de medição de 20 volts. Conecte o multímetro à porta do MOSFET conforme exibido na primeira parte do circuito. Regular o potenciômetro para a posição 0 e ligar a tensão de alimentação. Leia a leitura no multímetro e aperte na coluna tensão da porta na tabela abaixo.

Colocar o potenciômetro em cada posição e meia e ler o valor medido respectivo. Transfira para a tabela abaixo.

Desligar a tensão de alimentação. Remova a ponte de cabo entre a resistência de carga 330 Ω e o terminal de drenagem do MOSFET. Conecte o multímetro no lugar da ponte de cabo. Certifique-se de que o pólo positivo do multímetro esteja ligado ao potenciômetro. Ligue a corrente de medição 200 mA. Ajustar o potenciômetro para a posição 0. Ligar a tensão de alimentação. Faça a leitura e clique na coluna corrente de drenagem na tabela abaixo.

Colocar o potenciômetro em cada posição e meia e ler o valor medido respectivo. Transfira para a tabela abaixo.

Transferir os valores medidos para o diagrama mais abaixo. Você receberá a transmissão ou a característica de transferência do MOSFET.

Uma solução possível para a tabela com valores medidos e o diagrama podem ser encontrados nas páginas seguintes.

Exemplos dos resultados das medições

| Potenciômetro | Tensão da porta UGS | Corrente de drenagem ID |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 V | 0,0 mA |
| ½ | 0,0 V | 0,0 mA |
| 1 | 0,1 V | 0,0 mA |
| 1 ½ | 0,1 V | 0,0 mA |
| 2 | 0,2 V | 0,0 mA |
| 2 ½ | 0,2 V | 0,0 mA |
| 3 | 0,3 V | 0,0 mA |
| 3 ½ | 0,4 V | 0,0 mA |
| 4 | 0,5 V | 0,0 mA |
| 4 ½ | 0,6 V | 0,0 mA |
| 5 | 0,7 V | 0,0 mA |
| 5 ½ | 0,9 V | 0,0 mA |
| 6 | 1,0 V | 0,0 mA |
| 6 ½ | 1,1 V | 0,0 mA |
| 7 | 1,3 V | 0,0 mA |
| 7 ½ | 1,5 V | 0,0 mA |
| 8 | 1,6 V | 0,5 mA |
| 8 ½ | 1,8 V | 1,8 mA |
| 9 | 2,0 V | 20,9 mA |
| 9 ½ | 2,1 V | 23,5 mA |
| 10 | 2,3 V | 23,5 mA |

Característica da transmissão ou transferência

Figura 1: Transmissão ou transferência. A característica é limitada, no limite superior, pela resistência à carga (linha verde).