Exercício 15

# Características MOSFET

+ 9V

IRLZ 24 N

G

D

S

A

Sw

gn

rt

10K

47K

47K

330

+ 9V

IRLZ 24 N

G

D

S

V

Sw

gn

rt

10K

47K

47K

330

Tarefa de construção

Figura 1: Diagramas para registar uma característica MOSFET.
Links: Posição do multímetro para medir a tensão da porta UGS.
Direita: Posição do multímetro para medir a corrente de drenagem IDassociada.

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade do MOSFET. Suas conexões G = Porta, D = Dreno e S = Fonte são marcadas no painel de componentes.

gn

sw

rt

Figura 2: Ligações do potenciômetro por trás

O potenciômetro também tem três conexões. O contato médio está ligado à barra deslizante, os contatos finais às extremidades da faixa de resistor. Neste circuito, é importante conectar corretamente os contatos finais do potenciômetro. Em Figura 2, as conexões são mostradas por trás. As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de cablagem: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

Montar a escala, que você já conhece de experimentos anteriores, no eixo do potenciômetro com a ajuda de um disco giratório.

Figura 3: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como Figura 3 exibido em. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

No multímetro, selecione a tensão de medição de 20 volts. Conecte o multímetro à porta do MOSFET conforme exibido na primeira parte do circuito. Ajuste o potenciômetro na posição 0 e ligue a tensão de alimentação. Leia a leitura no multímetro e aperte na coluna tensão da porta na tabela abaixo.

Posicione o potenciômetro em cada posição cheia e em cada meia posição e leia o valor medido respectivo. Transfira-o para a tabela abaixo.

Desligar a tensão de alimentação. Remova a ponte de cabo entre a resistência de carga 330 Ω e o terminal de drenagem do MOSFET. Conecte o multímetro no lugar da ponte de cabo. Certifique-se de que o pólo positivo do multímetro esteja ligado ao potenciômetro. Ligue a corrente de medição 200 mA. Ajustar o potenciômetro para a posição 0. Ligar a tensão de alimentação. Faça a leitura e clique na coluna corrente de drenagem na tabela abaixo.

Posicione o potenciômetro em cada posição cheia e em cada meia posição e leia o valor medido respectivo. Transfira-o para a tabela abaixo.

Transfira os valores medidos para o diagrama abaixo. Você receberá a transmissão ou a característica de transferência do MOSFET.

Tabela para a documentação dos valores medidos

| Potenciômetro | Tensão da porta UGS | Corrente de drenagem ID |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| ½ |  |  |
| 1 |  |  |
| 1 ½ |  |  |
| 2 |  |  |
| 2 ½ |  |  |
| 3 |  |  |
| 3 ½ |  |  |
| 4 |  |  |
| 4 ½ |  |  |
| 5 |  |  |
| 5 ½ |  |  |
| 6 |  |  |
| 6 ½ |  |  |
| 7 |  |  |
| 7 ½ |  |  |
| 8 |  |  |
| 8 ½ |  |  |
| 9 |  |  |
| 9 ½ |  |  |
| 10 |  |  |

Diagrama para registro da característica

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

UGS [V]

5

10

15

25

20

30

ID [mA]