Folha de soluções 16

Comutador de posição final com diodos

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

- Qual é o efeito da combinação de botão e do diodo conectado paralelamente?

O díodo só permite que a corrente elétrica passe em uma direção. No entanto, um botão comutado com a função de abrir pode fazer a ponte, de modo que a corrente possa passar em ambas as direções. No entanto, logo que o botão é acionado, a corrente flui apenas para a chamada direção de passagem do Diodo. Dependendo da polaridade aplicada, a corrente passará ou o fluxo de corrente será bloqueado quando e enquanto o botão for pressionado.

- Descrever o efeito do circuito no funcionamento do modelo.

Todo o circuito faz com que o motor – dependendo da polaridade da fonte de alimentação – rode em ambas as direções, desde que nenhum botão seja pressionado. Assim que um dos botões é pressionado, o motor só pode rodar numa direção.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Deslize o interruptor na caixa da bateria numa determinada direção. Que observação você pode fazer?

- A porta se move numa direção (aberta ou fechada). Se o motor for corretamente polido, o movimento para na posição final (a porta está completamente aberta ou completamente fechada).

- O que faz com que o interruptor na caixa da bateria se mova na direção oposta?

- A porta se move na direção oposta (aberta ou fechada). Se o motor for corretamente polido, o movimento para na outra posição final.

- Isso nos dá a oportunidade de controlar a porta, alterando o interruptor na caixa da bateria. Ligar a fonte de alimentação numa certa polaridade faz com que a porta se abra automaticamente ou feche completamente e depois pare. Somente quando a polaridade do interruptor na caixa da bateria for invertida a porta se move novamente, ou seja, na outra direção.

- A porta não pode se mover para além das posições finais, danificando assim a mecânica.

- O que causa uma interrupção da fonte de alimentação enquanto a porta corrediça se move?

- A porta para na posição atual. No entanto, também pode ser aberto ou fechado como desejado a partir desta posição ligando-se a fonte de alimentação.