Folha de soluções 17

# Interruptor basculante biestável

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

É possível que os LEDs brilhem fraco, mesmo que devam ser desligados. Não é uma avaria.

Ligar a tensão de alimentação. Qual é a situação dos dois LEDs?
Um dos dois LEDs acende.

Pressione o botão localizado sob o LED iluminado (T1 a LED1, T2 a LED2). O que você pode observar?
O LED acende. O outro LED acende.

Pressione o botão novamente, que está localizado sob o LED agora aceso. O que você pode observar?
O LED acende. O outro LED acende.

Para que serve este circuito?
O circuito pode ser usado para ligar/desligar.
O circuito pode ser usado como uma memória.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Pressione os botões várias vezes para que os LEDs sejam ligados e desligados. Pare de apertar os botões quando o LED 1 acender. Que LED acende quando nenhum botão é pressionado?
O último LED a acender continua aceso. Se nenhum botão for pressionado, não haverá estado fixo dos LEDs.

Indique o estado dos LED na primeira linha da tabela abaixo. Utilizar 0 e 1 como indicado acima. Se não encontrou um estado seguro, insira um X.

Botão de pressão T1. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na segunda linha da tabela.
Se o botão T1 for acionado, o LED2 acende.

Botão de pressão T2. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na terceira linha da tabela.
Se o botão T2 for accionado, o LED1 acende.

Pressione ambos os botões simultaneamente. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na quarta linha da tabela.
Se ambos os botões estiverem pressionados, nenhum LED acende.

Solte os botões. Qual LED acende? Repita a alteração entre pressionar e soltar ambos os botões várias vezes.
Se os botões estiverem registrados, acende um LED. Que luzes LED acesas depende do botão que desligou primeiro.

| Número | Botão 1 | Botão 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | X | X |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |