Exercício 17

# Interruptor basculante biestável

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

Tente construir o circuito sem instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

Figura 1: Diagrama

9V

9V

Os transistores também devem ser conectados corretamente. As conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados no painel de componentes.

Figura 2: Suporte de bateria

Certifique-se de que os contatos normalmente fechados do botão estejam ligados. Você pode ver a atribuição de contato no diagrama de circuito no lado liso dos botões.

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2  A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

Ligar a tensão de alimentação. Qual é a situação dos dois LEDs?

Pressione o botão localizado sob o LED iluminado (T1 a LED1, T2 a LED2). O que você pode observar?

Pressione o botão novamente, que está localizado sob o LED agora aceso. O que você pode observar?

Para que serve este circuito?

## Tarefa experimental

A tarefa experimental consiste em preparar uma tabela lógica para o circuito. Supõe-se que os estados dos botões e dos LEDs são indicados apenas com estados lógicos.

Botão não acionado	= 0

Botão ativado	= 1

LED desligado	= 0

LED ligado	= 1

Ligar a tensão de alimentação. Ignore o LED que acende.

- Pressione os botões várias vezes para que os LEDs sejam ligados e desligados. Pare de apertar os botões quando o LED 1 acender. Que LED acende quando nenhum botão é pressionado?

Indique o estado dos LED na primeira linha da tabela abaixo. Utilizar 0 e 1 como indicado acima. Se não encontrou um estado seguro, insira um X.

Botão de pressão T1. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na segunda linha da tabela.

Botão de pressão T2. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na terceira linha da tabela.

Pressione ambos os botões simultaneamente. O que você observa? Indique o estado dos LEDs na quarta linha da tabela.

Solte os botões. Que LED acende? Repita a alteração entre pressionar e soltar ambos os botões várias vezes.

| Número | Botão 1 | Botão 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  |