Folha de soluções 18

# Interruptor basculante monoestável

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito. Uma estrutura exemplar é descrita em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. no apêndice.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Ligar a tensão de alimentação. Qual é a situação dos dois LEDs?
O LED 1 não acende, o LED 2 acende.

Acionar brevemente o botão. O que você pode observar?
O LED 1 acende por um curto período de tempo e, em seguida, vai para fora novamente. O LED 2 exibe exatamente o comportamento oposto.

Pressione e segure o botão por alguns segundos. Solte-o. O que você pode observar?
O LED 1 acende as luzes enquanto o botão estiver pressionado. Só então liberar o botão do LED 1 após um breve período de tempo.

Para que serve este circuito?
O circuito pode ser usado para uma iluminação que se desliga após um tempo. Este é o princípio da iluminação das escadas.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Medir o tempo, o LED 1 após o botão ter sido liberado. Anote a hora na tabela abaixo.

Remova um dos dois condensadores do circuito. Medir novamente o tempo que o LED 1 permanece aceso após o botão ter sido liberado. Anote a hora na tabela abaixo.

Calcular o tempo t para o circuito com ambos e com um capacitor. No caso de uma conexão paralela de capacitores, ambas as capacitâncias se somam.
Digite os dois resultados na tabela.

t=0,7*R1*C1
t=0,7*47 kΩ*200 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0002 F
t=6,58 s

t=0,7*47 kΩ*100 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0001 F
t=3,29 s

Compare os resultados na tabela. Que conclusões pode tirar?
Os tempos medidos e calculados são aproximadamente os mesmos. Se um capacitor é removido, o tempo é reduzido para metade.

| R1 | C1 | Tempo t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | medido | calculado |
| 47 kΩ | 200 µF | 6 s | 6,58 s |
| 47 kΩ | 100 µF | 3 s | 3,29 s |