Exercício 18

# Interruptor basculante monoestável

## Tarefa de construção

LED 1

LED 2

47KΩ

R1

47KΩ

R2

T1

T2

BC 547 B

BC 547 B

D1

+ 9V

C1 2 x 100 µF

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Figura 1: Diagrama

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

9V

9V

Os transistores também devem ser conectados corretamente. As conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados no painel de componentes.

Certifique-se de que o contato normalmente fechado botão está conectado. Você pode ver a atribuição de contato no diagrama de circuito no lado liso dos botões.

Figura 2: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

Ligar a tensão de alimentação. Qual é a situação dos dois LEDs?

Acionar brevemente o botão. O que você pode observar?

Pressione e segure o botão por alguns segundos. Solte-o. O que você pode observar?

Para que serve este circuito?

## Tarefa experimental

- Use um cronômetro (não incluído no kit) para medir o tempo desde que o LED 1 acenda após o botão ter sido lançado. Anote a hora na tabela abaixo.

Remova um dos dois condensadores do circuito. Medir novamente o tempo, enquanto o LED 1, após o botão ter sido liberado. Anote a hora na tabela abaixo.

O tempo em que o LED 1 estiver aceso pode ser calculado. O fator decisivo é chamado um elemento RC. Um elemento RC é uma interconexão de resistor (R) e capacitor (C). Um condensador é carregado ou descarregado através do resistor. O processo leva o tempo que observamos na experiência.
t=ln2*R1*C1

o ln(2) pode ser substituído aproximadamente por 0,7.

t=0,7*R1*C1

Calcular o tempo t para o circuito com ambos e com um capacitor. No caso de uma conexão paralela de capacitores, ambas as capacitâncias se somam.
Digite os dois resultados na tabela.

Compare os resultados na tabela. Que conclusões pode tirar?

| R1 | C1 | Tempo t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | medido | calculado |
| 47 kΩ | 200 µF |  |  |
| 47 kΩ | 100 µF |  |  |