Folha de soluções 19

# Interruptor basculante de estabilidade equalitária

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
Os dois LEDs piscam alternadamente.

Como o LED 1 e o LED 2 se relacionam um com o outro?
O LED 1 e o LED 2 acende sempre pelo mesmo tempo. Quando o LED 1 está aceso, o LED 2 está escuro e vice-versa.

Você aprendeu no experimento anterior (19 – interruptor basculante monoestável) para que é necessário um elemento RC. Você vê ligações de elementos RC neste circuito?
Existem dois elementos RC. Eles consistem em R1 e C1, bem como em R2 e C2.

Para que serve este circuito?
O circuito é adequado para um circuito intermitente ou um pulso de disparo.

## Tarefa experimental

- Medir o tempo que o LED 1 fica aceso. Indique o valor na tabela abaixo.

Medir o tempo que o LED 2 permanece aceso. Indique o valor na tabela abaixo.

Pode ser calculado o tempo em que os LEDs se acendem. Os dois elementos RC são decisivos.

T=ln2*R1*C1≈0,7*R1*C1ƒ
Calcule o tempo de iluminação para os dois LEDs. Digite os dois resultados na tabela.

Adicionar a duração do LED 1 e do LED 2. Indique os resultados na tabela com a duração do ciclo.

A frequência é o valor recíproco da duração do ciclo. O tempo de ciclo T é composto pelo tempo de iluminação do LED 1 e do LED 2. A frequência pode ser calculada usando-se a fórmula mostrada. Calcular a frequência de intermitência do circuito.

f=1T=16,58 s=0,15 Hz

| LED | R | C | Duração da luz t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | medido | calculado |
| LED 1 | R1 = 47 kΩ | C1 = 100 µF | 3 s | 3,29 s |
| LED 2 | R2 = 47 kΩ | C2 = 100 µF | 3 s | 3,29 s |
|  |  |  | Duração do ciclo T |  |
|  |  |  | 6 s | 6,58 s |