Exercício 19

# Interruptor basculante de estabilidade equalitária

## Tarefa de construção

LED 1

LED 2

R1

47 K

R2

47 K

C1

100 µF

C2

100 µF

T1

T2

BC 847 C

BC 847 C

+ 9V

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Figura 1: Diagrama

Observe a polaridade correta dos LEDs. Os LEDs têm um sinal positivo sobre o bloco luminoso preto.

Os transistores também devem ser conectados corretamente. As conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados no painel de componentes.

9V

9V

Certifique-se de que os condensadores estejam com a polaridade correta. O pólo positivo é marcado no diagrama do circuito e na placa de componentes.

Figura 2: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2  A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

Como o LED 1 e o LED 2 se relacionam um com o outro?

Você aprendeu no experimento anterior (19 – interruptor basculante monoestável) para que é necessário um elemento RC. Você vê ligações de elementos RC neste circuito?

Para que serve este circuito?

## Tarefa experimental

- Use um cronômetro (não incluído no kit) para medir o tempo durante o qual o LED 1 permanece aceso. Indique o valor na tabela abaixo.

Medir o tempo que o LED 2 permanece aceso. Indique o valor na tabela abaixo.

O tempo de iluminação dos LEDs pode ser calculado. Os dois elementos RC são decisivos.

t=ln2*R1*C1=0,7*R1*C1

Calcule o tempo de iluminação para os dois LEDs. Digite os dois resultados na tabela.

Adicionar a duração do LED 1 e do LED 2. Indique os resultados na tabela com a duração do ciclo.

A frequência é o valor recíproco da duração do ciclo. O tempo de ciclo T é composto pelo tempo de iluminação do LED 1 e do LED 2. A frequência pode ser calculada usando-se a fórmula mostrada. Calcular a frequência de intermitência do circuito.
f=1T

| LED | R | C | Duração da luz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | medido | calculado |
| LED 1 | R1 = 47 kΩ | C1 = 100 µF |  |  |
| LED 2 | R2 = 47 kΩ | C2 = 100 µF |  |  |
|  |  |  | Duração do ciclo T |  |