Folha de soluções 2

# Circuito E

DIN 40700

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve-se ter o cuidado para que a estrutura continue mostrando o diagrama do circuito.

Pano de fundo teórico:

Figura 1: Símbolos de comutação DIN (obsoletos) e IEC

IEC 60617-12

Hoje, a tecnologia em informática usa circuitos que consistem de vários bilhões de componentes em um pequeno pedaço de silício. Os componentes ativos são transistores conectados para formar portas lógicas. A função destas portas pode ser demonstrada com meios simples, através de interruptores ou dos botões contidos nesta caixa experimental.

Uma porta E é uma forma. Consiste em pelo menos duas entradas e uma saída. As entradas neste experimento são os dois botões. Quando acionadas, as luzes LED acendem de acordo com o seguinte esquema.

| Botão 1 | Botão 2 | LED |  | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| desligado | desligado | desligado |  | 0 | 0 | 0 |
| ligado | desligado | desligado |  | 1 | 0 | 0 |
| desligado | ligado | desligado |  | 0 | 1 | 0 |
| ligado | ligado | em |  | 1 | 1 | 1 |

A segunda tabela representa o mesmo resultado numa notação mais geral. Chama-se a tabela da verdade. Existem duas entradas A E B, bem como uma saída Y. Os Estados das entradas e a saída são indicados em código binário, por zeros e uns.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

1. O que acontece quando um botão específico é pressionado?

O LED não acende.

2. Por que o LED não acende?

Enquanto apenas um botão estiver acionado, o circuito ainda não está fechado.

3. O que acontece quando ambos os botões são pressionados?

O LED acende.

4. Por que só agora o LED acendeu?

O circuito só é fechado acionando-se ambos os botões. Só então pode fluir uma corrente.

## Avaliação Tarefa Experimental

| Botão 1 | Botão 2 | LED |
| --- | --- | --- |
| desligado | desligado | desligado |
| ligado | desligado | desligado |
| desligado | ligado | desligado |
| ligado | desligado | ligado |

- No circuito, dois interruptores são conectados em série, um após o outro. O circuito só pode ser fechado quando ambos os interruptores estão fechados. Isto é muito claro no esquema. Na tabela seguinte, indique o estado do LED em função da posição de comutação dos botões.

O resultado tem a seguinte aparência. O LED só acende quando ambos os botões são pressionados.

- Para que é que pode ser usado um circuito UND? Conhece algum exemplo?

Circuitos E nem sempre são óbvios. Um exemplo são os circuitos de segurança para máquinas operadas por seres humanos. Por meio de um circuito E, pode-se garantir que a máquina só é ligada quando ambas as mãos operam cada uma um interruptor.