Folha de soluções 20

# Gatilho Schmitt

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Gire o potenciômetro para a posição da extremidade direita. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
O LED não acende.

Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. Em que posição se liga o LED?
Os LEDs ativam-se ao valor de escala 5.

Gire lentamente o potenciômetro para a direção 0. Em que posição se desliga o LED?
O LED desliga-se ao valor de escala 4.

Gire o potenciômetro de volta para a posição da extremidade direita. Tente tornar o LED mais brilhante lentamente, girando o potenciômetro com muito vagar. Consegue fazer isso?
Não é possível tornar lentamente o LED mais brilhante. O LED liga-se abruptamente a uma certa posição do potenciômetro.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

A

RPote

10 K

RB

47K

T1

BC 547 B

E

Figura 1: Conexão do multímetro

Desligue a alimentação de tensão. Ligar o multímetro ao circuito conforme exibido em Figura 1. O pólo positivo deve ser ligado ao potenciômetro. Regular a tensão da faixa de medição a 20 volts DC. Vire o potenciômetro para a parada esquerda. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação.

- Gire o potenciômetro várias vezes da parada esquerda para a direita. Tente encontrar o ponto em que o LED ainda não se acende. Observe a tensão exibida pelo multímetro na tabela abaixo.

- Gire o potenciômetro várias vezes da parada direita para a esquerda. Tente encontrar o ponto em que o LED ainda não se acende. Observe a tensão exibida pelo multímetro na tabela abaixo.

- A diferença entre as duas tensões de comutação é chamada histerese. Calcule a histerese e introduza-a igualmente na tabela.

| Tensão no ponto de comutação (UE) | 4,5 V |
| --- | --- |
| Tensão no ponto de desligamento (UA) | 3,5 V |
| Histerese (UE – UA) | 1,0 V |