Exercício 20

# Gatilho Schmitt

## Tarefa de construção

RC1

3,3 K

RPote

10 K

RB

47K

A

E

T1

BC 547 B

T2

BC 547 B

R1

47K

RE

330

LED

+ 9V

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 2.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Observe a polaridade correta dos transistores. As conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados no painel de componentes.

gn

rt

SW

Figura 1: Ligações do potenciômetro por trás

Figura 2: Diagrama

O potenciômetro também tem três conexões. O contato médio está ligado à barra deslizante, os contatos finais às extremidades da faixa de resistor. Neste circuito, é importante conectar corretamente os contatos finais do potenciômetro. Em Figura 1, as conexões são mostradas por trás. As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de cablagem: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

Montar a escala, que você já conhece de experimentos anteriores, no eixo do potenciômetro com a ajuda de um disco giratório.

Fechar o suporte da bateria, conforme exibido em Figura 3. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

9V

Figura 3: Suporte de bateria

## Tarefa Temática

Gire o potenciômetro para a posição da extremidade direita. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. Em que posição se liga o LED?

Gire lentamente o potenciômetro para a direção 0. Em que posição se desliga o LED?

Gire o potenciômetro de volta para a posição da extremidade direita. Tente tornar o LED mais brilhante lentamente, girando o potenciômetro com muito vagar. Consegue fazer isso?

## Tarefa experimental

A

RPote

10 K

RB

47K

T1

BC 547 B

E

Desliga a fonte de alimentação. Ligar o multímetro ao circuito conforme exibido em Figura 4. O pólo positivo deve ser ligado ao potenciômetro. Regular a tensão da faixa de medição a 20 volts DC. Vire o potenciômetro para a parada esquerda. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação.

Figura 4: Conexão do multímetro

Gire o potenciômetro várias vezes da parada esquerda para a direita. Tente encontrar o ponto em que o LED ainda não se acende. Observe a tensão exibida pelo multímetro na tabela abaixo.

- Gire o potenciômetro várias vezes da parada direita para a esquerda. Tente encontrar o ponto em que o LED ainda não se acende. Observe a tensão exibida pelo multímetro na tabela abaixo.

- A diferença entre as duas tensões de comutação é chamada histerese. Calcule a histerese e introduza-a igualmente na tabela.

| Tensão no ponto de comutação (UE) |  |
| --- | --- |
| Tensão no ponto de desligamento (UA) |  |
| Histerese (UE – UA) |  |