Folha de soluções 21

# Amplificador diferencial

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

Neste experimento, uma entrada é permanentemente conectada a metade da tensão de alimentação através de um divisor de tensão consistindo de duas resistências de 47 KΩ. Na outra entrada, uma tensão entre + 9 volts e 0 volts pode ser definida através do potenciômetro. Assim, a tensão de entrada real está entre - 4,5 volts e + 4,5 volts.

Exemplo:

Tensão de entrada = UE

Tensão de entrada 1 = UE1

Tensão de entrada 2 = UE2

A entrada 2 é sempre ajustada para + 4,5 volts pelo divisor de tensão.

Entrada 1 = 0 Volt  UE = UE1 – UE2 = 0 Volt – 4,5 Volt = -4,5 Volt

Entrada 1 = 9 Volt  UE = UE1 – UE2 = 9 Volt – 4,5 Volt = +4,5 Volt

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Tarefa Temática

- Gire o potenciômetro para a posição da extremidade direita. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
O LED 2 acende. O LED 1 não acende.

- Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. O que você pode observar?
O LED 2 e o LED 1 se apagam aproximadamente a partir da posição intermediária do potenciômetro.

- Gire lentamente o potenciômetro para a direção 0. O que você pode observar?
Aproximadamente a partir da posição intermediária do potenciômetro, o LED 1 acende de novo e o LED 2 apaga.

- Gire o potenciômetro de volta para a posição da extremidade direita. Tente tornar o LED mais brilhante lentamente, girando o potenciômetro com muito vagar. Consegue fazer isso?
Dentro de um ângulo muito pequeno de rotação do potenciômetro, o brilho dos LEDs pode de fato ser alterado. Isto é uma indicação de alta amplificação. Uma pequena mudança na tensão de entrada leva a uma grande mudança no brilho.

## Tarefa experimental

- Ajustar sucessivamente o potenciômetro aos valores da escala de 0 a 10. Indique a tensão indicada para cada valor de escala na tabela abaixo.

| Valor da escala Potenciômetro | Tensão |
| --- | --- |
| 0 | - 7 V |
| 1 | - 7 V |
| 2 | - 7 V |
| 3 | - 7 V |
| 4 | - 1 V |
| 5 | 0 V |
| 6 | + 1 V |
| 7 | + 7 V |
| 8 | + 7 V |
| 9 | + 7 V |
| 10 | + 7 V |