Exercício 21

# Amplificador diferencial

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1.

Tente construir o circuito sem as instruções.

RE

3,3 K

rt

T2

BC 847 C

LED 1

+ 9V

LED 2

sw

gn

T1

BC 847 C

R2

47 K

10 K

330

R1

47 K

Figura 1: Amplificador diferencial de diagramas de circuitos

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade do transistor. Seus terminais: B = base, C = coletor e E = EMISSOR são marcados no painel de componentes.

gn

rt

SW

O potenciômetro também possui três conexões. O contato médio está ligado à barra deslizante, os contatos finais às extremidades da faixa de resistor. Neste circuito, é importante conectar corretamente os contatos finais do potenciômetro. Em Figura 2, as conexões são mostradas por trás. As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de cablagem: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

Figura 2: Ligações do potenciômetro por trás

Montar a escala, que você já conhece de experimentos anteriores, no eixo do potenciômetro com a ajuda de um disco giratório.

9V

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 3  A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

O multímetro também está conectado conforme indicado no diagrama de cablagem. A faixa de medição é fixada em 20 volts DC. O polo positivo é mostrado no diagrama do circuito.

Figura 3: Suporte de bateria

## Tarefa Temática

Gire o potenciômetro para a posição da extremidade direita. A escala deve agora apontar para 0. Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

Rodar lentamente o potenciômetro para valores de escala mais elevados. O que você pode observar?

Gire lentamente o potenciômetro para a direção 0. O que você pode observar?

Gire o potenciômetro de volta para a posição da extremidade direita. Tente tornar o LED mais brilhante lentamente, girando o potenciômetro com muito vagar. Consegue fazer isso?

## Tarefa experimental

- Ajustar sucessivamente o potenciômetro aos valores da escala de 0 a 10. Indique a tensão indicada para cada valor de escala na tabela abaixo.

| Valor da escala Potenciômetro | Tensão |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |