Folha de soluções 22

# Ventilação do banheiro

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas colocadas. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

Pano de fundo teórico:

O controle de uma ventilação do banheiro é realizado por um pequeno dispositivo. A caixa é projetada para ser montada atrás de um interruptor de luz na parede.

O controlador é composto por duas unidades funcionais:

- Um circuito de cronometragem garante que um ventilador conectado continue a funcionar por um certo tempo quando o interruptor é desligado.

- Um amplificador de energia muda a ventoinha. Os contatos mecânicos já não são utilizados hoje em dia.

Para ligar à força a ventoinha, o contacto de comutação é ligado ao interruptor de luz. Se a luz estiver acesa, a ventoinha também começa a girar. Se a luz estiver desligada, a ventoinha continua a funcionar até que o temporizador a desligue. O tempo pode ser ajustado em dispositivos de alta qualidade.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Proposta de solução Tarefa temática

Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
Os LEDs não acendem. A ventoinha está desligada.

Ligue o interruptor em série. O que você pode observar?
A luz do banheiro (LED1) está ligada. O motor gira. A luz indicadora (LED2) está acesa.

Desligue o interruptor em série e observe os LEDs por algum tempo. O que você observa?
A luz do banheiro (LED1) desapaga imediatamente.
Após alguns segundos, a ventoinha e a luz indicadora (LED2) desligam-se automaticamente.

Ligue o interruptor em série durante 30 segundos. Desligue o interruptor e vigie os LED por algum tempo. O que você observa?
O ventilador continua a correr por alguns segundos apenas após o interruptor da série ser desligado.

## Proposta de solução Tarefa Experimental

- Medir o tempo de latência do motor da ventoinha ou da luz indicadora LED2. Primeiro, ligar o interruptor da série durante 20 segundos e medir o tempo de funcionamento do indicador de luz e motor de ventoinha após desligamento da energia. Ligue o interruptor várias vezes por 2-3 segundos. Espere 2-3 segundos entre as operações de comutação. Medir o tempo em que a luz indicadora e o motor de ventoinha após a execução o último desligamento.

O tempo de espera é de cerca de 15-20 segundos. Não importa se o interruptor é fechado e aberto uma e outra vez dentro deste tempo ou permanece fechado por mais tempo, o tempo de superação não muda significativamente. Fala-se de um novo interruptor temporal.

- Observe bem para o diagrama da cablagem. Os grupos funcionais parecem familiares? Descreva os grupos de funções.

- Na extrema esquerda, um circuito simples que consiste de um interruptor e uma luz do banheiro (LED1) é visível.

- Um gatilho Schmitt está localizado entre a luz do banheiro (LED1) e o motor. A resistência entre os dois transistores está ausente, mas a típica resistência comum ao emissor está presente.

- O gatilho Schmitt é controlado por um circuito de carga constituído por C1 e R1. Quando o interruptor é fechado, o capacitor é carregado; depois de abrir o interruptor, descarga lentamente através de R1 e T1.

- O disjuntor com MOSFET pode ser visto entre o gatilho Schmitt e a fonte de alimentação.

- Quais são as tarefas dos grupos de funções?

- O circuito simples liga a luz do banheiro.

- O gatilho Schmitt garante que o circuito mude abruptamente quando o capacitor é liberado. Isto evita cargas excessivas no estágio de potência.

- O estágio de potência permite que o circuito troque grandes cargas.