Exercício 22

# Ventilação do banheiro

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1 . O LED 1 representa a iluminação do banheiro. O LED 2 é a lâmpada de controle para o motor de ventilação.

Tente construir o circuito sem as instruções.

T2

R2

47 K

LED2

+ 9V

S2

S1

LED1

R3

47 K

BC 847 C

T1

BC 847 C

T3

IRLZ 24 N

R4

330K

R1

3,3 K

C1

100 F

XS

Motor

Figura 1: Diagrama de circuito da ventilação do banheiro

## Indicações quanto à montagem

Figura 2: Interruptores em série

No diagrama de circuito, é possível verificar um interruptor com dois contatos mecanicamente conectados. Este tipo de interruptor é chamado de interruptor em série. Você pode montar por si mesmo o interruptor em série com as peças da caixa experimental. No diagrama de circuito, os dois contatos com S1 (interruptor 1) e S2 (interruptor 2) são representados.

Observe a polaridade correta dos LEDs. Os LEDs têm um sinal positivo sobre o bloco luminoso preto.

9V

Os transistores devem ser conectados corretamente. As suas conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados nos painéis de componentes.

Figura 3: Suporte de bateria

Certifique-se de que os condensadores estejam com a polaridade correta. O pólo positivo é marcado no diagrama do circuito e na placa de componentes.

Fechar o suporte da bateria, conforme exibido em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

- Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

- Ligue o interruptor em série. O que você pode observar?

- Desligue o interruptor da série após 10 segundos e observe os LEDs por um tempo. O que você observa?

- Ligue o interruptor em série durante 30 segundos. Desligue o interruptor e vigie os LED por algum tempo. O que você observa?

## Tarefa experimental

- Medir o tempo de latência do motor da ventoinha ou da luz indicadora LED2. Primeiro, ligar o interruptor da série durante 20 segundos e medir o tempo de funcionamento do indicador de luz e motor da ventoinha após desligamento da energia. Ligue o interruptor várias vezes por 2-3 segundos. Espere 2-3 segundos entre as operações de comutação. Medir o tempo em que a luz indicadora e o motor da ventoinha após a execução o último desligamento.

- Observe bem para o diagrama da cablagem. Os grupos funcionais parecem familiares? Descreva os grupos de funções.

- Quais são as tarefas dos grupos de funções?