Exercício 23

# Irrigação automática do jardim

## Tarefa de construção

Construir o modelo de acordo com as instruções e o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito em Figura 1. O LED representa uma lâmpada de controle que acende quando o motor da bomba está funcionando.

Para os experimentos você precisa de uma cama ou uma planta de casa em um vaso com solo seco. Você também pode usar uma tigela de areia seca.

Figura 1: Diagrama

Tente construir o circuito sem instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

Preste atenção à polaridade do transistor. As conexões: B = base, C = coletor e E = emissor são marcados no painel de componentes.

Preste atenção à polaridade do MOSFET. Suas conexões G = Porta, D = Dreno e S = Fonte são marcadas no painel de componentes.

9V

Dois eletrodos são mostrados no diagrama do circuito. Como eletrodos, tubos de latão são usados. Estes eletrodos são inseridos no solo a uma distância suficiente e ligados ao circuito. A distância correta entre os eletrodos depende da umidade da terra. Primeiro, inserir os eletrodos no solo a uma distância de cerca de 5 cm.

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2  A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

Figura 2: Suporte de bateria

## Tarefa Temática

Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

Se o LED não está aceso e o motor está parado, a terra deve estar muito úmida. Aumenta a distância entre os eletrodos até os LEDs se acenderem.

Verter suavemente pequenas quantidades de água sobre a terra entre os eletrodos. O que você pode observar?

Desligue a tensão de alimentação e deixe o circuito intocado por alguns dias. Se você tiver a impressão de que a terra secou suficientemente, repita as tarefas de 1 a 3.

## Tarefa experimental

- Nas tarefas temáticas, você pode observar que existe uma dependência entre a umidade do solo e a mudança de LED e o motor. Tente expressar a conexão em uma frase.

- O circuito de irrigação do jardim é um circuito muito simples. Tente explicar a funcionalidade e a interação dos componentes.