Folha de soluções 4

# A resistência

Figura 1: Sinais

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser liberado do sistema segundo o Figura 2.

Que amperagem exibe o multímetro?
O multímetro mostra uma corrente de 0,1 a 30 mA, dependendo de qual resistor está ativo no circuito.

Substitua as resistências. Como muda a exibição do multímetro?
A amperagem muda. Quanto maior a resistência, menor a corrente.

Que conclusões retira das suas observações?
A resistência impede o fluxo da corrente. Ela representa uma "resistência" para a corrente.

## Exemplo de solução Tarefa temática

| Resistência | Amplitude do fluxo [mA] |
| --- | --- |
| 330 Ω | 26,36 mA |
| 3,3 kΩ | 2,65 mA |
| 47 kΩ | 0,18 mA |

- Na tarefa 2, você trocou as resistências. Execute a tarefa novamente e anote na tabela adjacente, para os valores de resistência, a amplitude da corrente.


As medidas podem aparecer na tabela adjacente.

- Calcule a corrente e indique os resultados na penúltima coluna da tabela abaixo. O nível de tensão é pré-determinado pela bateria no suporte da bateria. Ela é de 9 volts.

Os resultados do cálculo são indicados no quadro abaixo.

- Digite os resultados da medição do exercício 1 na última coluna. Compare os valores. A que você atribui os valores?

Os valores medidos são indicados no quadro abaixo. A tensão de alimentação provoca um desvio entre os valores calculados e os valores medidos. Nunca são exatamente 9 volts. As tolerâncias dos componentes também são responsáveis por isso. Dependendo do material usado, eles são de até 10%.

| Resistência | Tensão | Amplitude do fluxo [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | calculado | medido |
| 330 Ω | 9 Volt | 27,27 mA | 26,36 mA |
| 3,3 kΩ | 9 Volt | 2,73 mA | 2,65 mA |
| 47 kΩ | 9 Volt | 0,19 mA | 0,18 mA |

Sistemas

# Sugestão de solução Resistência

Figura 2: Sugestão de solução Resistência